- Tickit?

- Minh họa

- Cách chỉnh Clock

- Trên màn hình LCD, “Freq” nghĩa là tần số Clock, “Duty” nghĩa là phần trăm thời gian Clock ở mức 5 V trong 1 chu kỳ

- Vặn nút vận cùng chiều kim đồng hồ sẽ tăng “Duty” thêm 10% mỗi cú nhích, và giảm 10% khi ngược chiều

- Để tăng “Freq”, nhấn KEY B, để giảm “Freq”, nhấn KEY C, các giá trị của “Freq” là 20, 21, 22, …, 210

- Để mỗi cú nhích không tăng giảm 10% nữa mà tăng giảm 1%, hay 2%, …, nhấn KEY A để chuyển sang chế độ chỉnh “Res” thay vì “Freq”, nút nhấn tăng giảm “Res” tương tự “Freq”, các giá trị của “Res” là 1%, 2%, 4%, 5%, 10%

- Để chuyển sang chế độ Clock chỉ phát xung khi mình nhấn nút, thì nhấn giữ KEY A cho đến khi chuyển sang chế độ xung nhân tạo, nếu muốn chuyển về chế độ cũ thì cũng nhấn giữ KEY A

- Ở chế độ này, nhấn KEY A sẽ chuyển đổi giữa xung dương và xung âm, nhấn KEY C để phát xung, nhấn KEY B để tăng thời gian xung tồn tại, có giá trị là 1ms, 10ms, 100ms và 500ms, khi Max mà nhấn lần nữa sẽ quay lại từ đầu

- Cách đọc BCD, ví dụ DCBA = 0010 thì LED 7 đoạn hiện 2, nghĩa là ta đọc theo chiều xuôi của mắt

- KEY 0, khi không nhấn thì chân KEY 0 = 5 V, khi nhấn thì = 0 V, ngược lại với KEY 1

- Oscilloscope?

- Tên là Tektronix TBS1052B

- Cơ chế

- Đằng sau lưng Oscilloscope sẽ liên tục bắn ra 1 tia Laser thẳng về phía trước, tia này sẽ đi qua giữa 2 tụ điện bản vuông, 1 tụ đặt sao cho điện trường của nó nằm ngang, tụ còn lại điện trường thẳng đứng, khi này tia Laser do điện trường của tụ sẽ bị lệch về phương ngang và dọc và khi chạm vào màn hình sẽ tạo ra  chấm sáng, điện trường của 2 tụ thay đổi liên tục thì chấm sáng sẽ di chuyển trên màn hình tạo hoạt ảnh, và khi di chuyển với tốc độ cực nhanh sẽ tạo ra ảo ảnh là 1 đường liên tục

- Tín hiệu sẽ liên tục được lưu trữ trong bộ nhớ, tín hiệu sẽ được mắc vào 1 thiết bị tạo độ trễ rồi mới mắc vào thiết bị Trigger, khi tín hiệu đạt mức điện điện thế nào đó do mình chỉ định, thì Trigger sẽ được kích, tụ ngang bắt đầu làm tia Laser di sang ngang, bộ nhớ sẽ kết nối với tụ dọc để làm tia Laser di chuyển lên xuống, khi đi hết màn hình thì tụ điện sẽ nhả điện tích, làm tia Laser quay về lề trái, sau đó chờ 1 khoảng thời gian Hold Off, rồi mới tiếp túc hóng Trigger, nếu hóng quá lâu mà không thấy mức điện thế mong muốn, thì Oscilloscope tự kích Trigger

- Đồ thị điện trường tụ ngang

- Màn hình

- 1 = “Run” thì tín hiệu đang được liên tục nạp vào bộ nhớ, = “Stop” thì bộ nhớ cố định, không nạp tín hiệu nữa

- 2 là vị trí Trigger, nghĩa là vị trí này sẽ có mức điện thế = mức điện thế Trigger

- 4 là thời gian ở đường kẻ chính giữa màn hình so với vị trí Trigger

- 5 là đường chỉ mức điện thế Trigger

- 6 là thông tin về Trigger, số Volt = mức điện thế Trigger, số Hertz là tần số Trigger

- 7 là thông tin về Offset và Scale chiều ngang

- 8 là số Volt mỗi 1 ô theo chiều dọc, tương ứng với tín hiệu 1 và 2

- 9 là đường có mức điện thế 0

- Nếu bạn dùng 2 Probe thì sẽ hiển thị 2 đường, mỗi đường sẽ được điều chỉnh = 3 nút phía trên cổng xoáy nòng tương ứng

- Nút thứ nhất từ trên xuống, vặn để điều chỉnh Offset chiều dọc

- Nút thứ 2 từ trên xuống, nhấn để chuyển đổi qua lại giữa ẩn và hiện đường tín hiệu tương ứng

- Nút thứ 3 từ trên xuống, vặn để điều chỉnh Scale chiều dọc

- 2 cái kim góc phải dưới, cái ở trên là xung Clock tự động, cái ở dưới là GND

- Cột 3 nút bên bên trên cổng xoáy nóng bên phải cùng, nút thứ nhất từ trên xuống vặn để Offset vị trí Trigger, ấn để Reset vị trí, nút thứ 2 từ trên xuống để chọn cách thu thập dữ liệu cho bộ nhớ, nút thứ 3 từ trên xuống vặn để Scale 2 đường theo chiều ngang

- Cột 3 nút bên trên Clock, nút đầu tiên từ trên xuống, bấm để mở hoặc ẩn cửa sổ Trigger, nhấn giữ để ẩn các đường tín hiệu và thay vào đó là đồ thị hiện những chỗ có Trigger, nhả tay để trở về ban đầu, nút thứ 2 từ trên xuống, vặn để chỉnh mức điện thế Trigger, bấm để tự động chỉnh mức điện thế ở chính giữa cực đại và cực tiểu tín hiệu, nút thứ 3 từ trên xuống bấm để tự tạo Trigger

- Nút “Run/Stop” góc phải trên, bấm để chuyển đổi qua lại giữa thu thập và dừng thu thập dữ liệu cho bộ nhớ

- Nút “Single” bên dưới, bấm để Trigger 1 phát, hiện đường rồi dừng thu thập dữ liệu cho bộ nhớ

- Probe?

- Đầu tròn to cắm vào cổng tròn màu vàng hoặc xanh lam dạng xoáy nòng của Oscilloscope

- Đầu của dây nhánh nhỏ có dạng cái kẹp, kẹp vào GND

- Đầu chính có dạng cái móc hải tặc móc vào tín hiệu

- Gạt cái trượt màu đỏ về phía 10X để giảm cường độ tín hiệu 10 lần, về 1X để giữ nguyên cường độ, lợi ích khi giảm cường độ là nhiễu có cường độ nhỏ sẽ bay màu và bạn có thể đo cường độ cực lớn mà không sợ nổ Oscilloscope

- Trước Khi Học?

- Tải PDF soạn lên E Learning (giải bài tập?)

- In tờ có bảng sau

| NHÓM | <<Mã số nhóm / tên nhóm>> (Ghi gheo hướng dẫn của GV) |  |
| --- | --- | --- |
| Bài thí nghiệm | Bài soạn | Thực hành |
| 1a |  |  |
| 1b |  |  |
| 2a |  |  |
| 2b |  |  |
| 2c |  |  |
| 3a |  |  |
| 3b |  |  |
| 4a |  |  |
| 4b |  |  |

- In tờ Check List

- Mang 2 tờ này đến lớp

- Vẽ sơ đồ nguyên lý (thường?) và sơ đồ nối dây ( = IC) và lập netlist (cổng nào nối cổng nào?)

- Trong Khi Học?

- Dọn bàn gọn gàng để đặt Tickit

- Gạt công tắc nguồn về OFF

- Cắm điện vào

- Gạt công tắc nguồn về ON, LED nguồn sáng, khi này Tickit sẽ tự kiểm lỗi = cách nhấp sáng 2 lần 2 LED 7 đoạn và 8 LED đơn, nếu có LED không sáng thì báo lỗi, có thể bỏ qua kiểm lỗi này = cách nhấn nút KEY A, KEY B hoặc KEY C

- Dùng đồng hồ đo điện đa năng đo hiệu điện thế giữa chân 5 V và GND, nếu không = 5 V thì báo lỗi, đồng thời đo giữa Clock và GND xem có nhảy qua lại giữa 5 V và 0 V không, nếu không thì báo lỗi

- Gạt tất cả công tắc từ 0 tới 7 về ON, đo hiệu điện thế giữa tất cả chân công tắc từ 0 tới 7 với GND, cái nào không = 5 V thì báo lỗi

- Lấy 1 dây 2 đầu đực, chạm 1 đầu vào 5 V, đầu còn lại chạm vào từng chân LED đơn từ 0 tới 7, LED nào không sáng thì báo lỗi

- Kiểm tra chân IC có cong không, nếu có thì nắn lại

- Gỡ toàn bộ dây điện + phân loại đực cái + trả vào ngăn đựng

- Gỡ IC nhẹ nhàng + trả vào ngăn đựng

- Trả Tickit + các thiết bị đo

- Dọn khu làm việc