Circuit Simulator – Mô Phỏng Mạch Điện:

- Các Truy Cập?

- https://www.circuitlab.com/editor/#?id=7pq5wm&from=homepage

- Chỉ xài được 10 phút, nhớ Copy mạch điện trước khi bị Reset

- Cách Đặt Hiệu Điện Thế Có Giá Trị Khác Nhau Tại Các Mốc Khác Nhau?

- Dùng CSV Voltage, rồi nhập vào ô mỗi dòng là 1 cặp giá trị mốc thời gian, hiệu điện thế tại mốc đó

- Hiệu điện thế sẽ được nội suy tuyến tính giữa các điểm

- Ví dụ

0, 5

1, 10

2, 10

3, 4

- Từ giây 0 đến 1, hiệu điện thế tăng từ 5 đến 10 V, từ giây 1 đến 2, hiệu điện thế không đổi = 10, từ giây 2 đến 3, hiệu điện thế giảm từ 10 xuống 4, từ giây 3 trở đi, hiệu điện thế không đổi = 4

- Lấy Biến Cường Độ Dòng Điện Chạy Qua 1 Linh Kiện?

I(<Tên Linh Kiện>.nA)

- <Tên Linh Kiện> như R, C1, L1, C2, …

- Vì Sao Mạch Điện Không Chạy Mô Phỏng Được?

- Đặt Node vào quá sát linh kiện

Quick Circuits – Mạch Điện Nhanh:

- Mạch Đơn Giản Khuếch Đại Tuyến Tính Hiệu Điện Thế?

- Tỉ lệ R2 / R1 càng cao thì biên độ của Output càng lớn

- Khi Input < 0.7 thì Output đạt cực đại không đổi = V2

- Khi Input >= 0.7 thì Output có hình dạng của Input Flip trục hoành và Scale dọc theo trục tung

- Đường màu xanh là Input

- Đường màu cam là Output

- Dễ thấy khoảng giá trị Output không gấp 6 lần Input như tỉ lệ R2 / R1, đó là vì nó bị chặn ở giá trị 10 V, nếu không bị chặn thì sẽ gấp 6 lần

Electric Potential – Điện Thế:

- Điện Áp Và Điện Thế Là 1 Phải Không?

- Phải

- Hiệu Điện Thế?

- Nếu 2 đầu nguồn điện có hiệu điện thế là 1 V, thì nguồn điện sẽ tốn công 1 J để đẩy 1 C từ cực dương sang cực âm theo đường mạch điện, tương tự với a V, thì nguồn điện sẽ tốn công a J để  đẩy 1 C từ cực dương sang cực âm theo đường mạch điện

- Sử dụng hiệu điện thế thay cho điện thế vì sao, hãy tưởng tượng điện thế cũng giống như thế năng, phụ thuộc vào mốc đo thế năng, giả sử điểm A có thế năng là 9 J, điểm B có thế năng 4 J, thì cũng tương đương điểm A có thế năng 15 J và điểm B có thế năng 10 J, ở đây chỉ có hiệu thế năng là không đổi, tương tự điện thế cũng chỉ mang tính tương đối, nó có thể thay đổi trong khi hiệu điện thế thì không

- Cách Dễ Nhất Để Xác Định Hiệu Điện Thế Giữa 2 Điểm Trên Đoạn Mạch?

- Quy định hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch thì lấy điện thế của điểm gần với cực dương của nguồn hơn trừ đi điện thế của điểm còn lại

- Bắt đầu từ cực dương của nguồn, tại đây đánh dấu giá trị điện thế = hiệu điện thế của nguồn, rồi lần theo mạch điện, cứ qua 1 thành phần thì nó sẽ giảm điện thế, đó là do nguồn điện phải tốn công để đẩy dòng điện qua những thành phần này, đánh dấu giá trị điện thế còn lại sau khi bị giảm điện thế, trên dây điện thì điện thế không giảm, cứ làm như vậy cho tới khi tới cực âm của nguồn thì đánh dấu 0 V, rồi sau đó muốn tính hiệu điện thế giữa 2 điểm nào thì lấy điện thế ở 2 điểm đó trừ nhau

- Nếu mạch hở thì hiệu điện thế giữa 2 đầu công tắc mở gần với mạch điện nhất = hiệu điện thế nguồn

- Tại Sao Khi Mạch Hở, Hiệu Điện Giữa 2 Đầu Công Tắc > 0 Nhưng Không Có Dòng Điện?

- Vì giữa 2 đầu công tắc không có vật dẫn, dòng điện chỉ xuất hiện khi vừa có hiệu điện thế, vừa có vật dẫn

- Đầu nối với cực dương nguồn điện của công tắc có điện thế = điện thế của cực dương nên hiệu điện thế ở phần dây này = 0, tương tự ở phần dây nối với cực âm cũng = 0, nên tóm lại không có bất kì 1 dòng điện nào

- Tại Sao Cường Độ Dòng Điện Không Đổi Ở Mọi Nơi Trên Mạch Điện, Giả Sử Không Có Mạch Nối Song Song?

- Giả sử khi ta ngắt 1 mạch điện khi trong đó đang có dòng điện, gọi điểm ngắt mạch là công tắc K, thì khi đó, ngay lập tức các Electron trong dây dẫn sẽ bố trí sao cho điện trường tại mọi nơi trên dây triệt tiêu nhau, và do không đó điện trường nên không các Electron sẽ không di chuyển, điều này xảy ra với tốc độ ánh sáng do bản chất sóng điện từ Electron phát ra

- Khi đóng công tắc K, thì ngay lập tức các Electron sẽ bố trí để dàn trải hiệu đế cực lớn giữa 2 đầu công tắc K lúc mở cho toàn bộ các thành phần trên mạch điện, đồng thời làm cho cường độ điện trường tại mọi nơi đều có độ lớn như nhau và có hướng dọc theo dây dẫn, do đó Electron sẽ di chuyển với tốc độ không đổi, vì cứ mỗi lần va đập vào 1 vật cản nào đó thì nó lại được điện trường tiếp thêm năng lượng để tiếp tục di chuyển, tất cả điều này cũng diễn ra với tốc độ ánh sáng do bản chất sóng điện từ Electron phát ra

PN Junction – Giao tuyến PN:

- Cơ Chế Xuất Hiện Vùng Nghèo?

- Bỏ qua các nguyên tử không có lỗ trống hoặc không thừa Electron

- Quy nguyên tử loại P = 1 nguyên tử điện tích – cặp với 1 lỗ trống điện tích +

- Quy nguyên tử loại N = 1 nguyên tử điện tích + cặp với 1 Electron điện tích –

- Quy Electron được bơm từ nguồn để lấp lỗ trống = lỗ trống đi vào nguồn

- Các nguyên tử mang điện tích đứng yên, chỉ có lỗ trống và Electron di chuyển

- Mới đầu, ta có 2 lớp PN như sau

- Do mật độ Electron trong lớp N cao nên bị bắt đầu bị khuếch tán sang lớp P, kết hợp với lỗ trống, bị giảm năng lượng và trở nên cố định, Electron và lỗ trống coi như bị triệt tiêu, điều này làm xuất hiện vùng nghèo

- Đến 1 lúc nào đó các nguyên tử mang điện tích – ở lớp P sẽ có đủ lực để đẩy Electron ở lớp N ra xa nếu chúng khuếch tán vào, lúc vùng nghèo cố định

- Cơ Chế Phân Cực Thuận?

- Khi phân cực thuận với hiệu điện thế đủ để đánh bại vùng nghèo, cực + nguồn điện sẽ hút Electron của lớp P, trả lại lỗ trống cho P, còn cực – nguồn điện sẽ hút lỗ trống của lớp N, trả lại Electron cho N, Electron gặp lỗ trống bên trong nguồn điện thì triệt tiêu nhau, kết quả vùng nghèo bị hẹp lại

- Nhân cơ hội vùng nghèo hẹp lại đồng thời được tiếp thêm sức mạnh từ hiệu điện thế nguồn, Electron từ lớp N bắt đầu tràn sang P tạo thành dòng điện

- Khi Electron tràn sang P thì nó kết hợp lỗ trống, giảm năng lượng nên phát ra sóng điện từ, nếu là đèn LED thì sóng điện từ này sẽ có màu, sau đó thì bị lực hút cực mạnh của cực + nguồn kéo ra khỏi lỗ trống

- Cơ Chế Phân Cực Ngược?

- Khi phân cực ngược, lỗ trống của lớp P bị cực – nguồn hút, Electron của lớp N bị cực + nguồn hút, Electron và lỗ trống gặp nhau bên trong nguồn thì triệt tiêu, kết quả gia tăng vùng nghèo

- Vùng nghèo sẽ gia tăng đến khi điện tích + của lớp N cân bằng cực + của nguồn và điện tích – của lớp P cân bằng cực – của nguồn, hiệu điện thế = 0 nên không có dòng điện

- Lưu ý nguyên tử điện tích – và nguyên tử điện tích + không di chuyển nên không thể xét điện tích – tràn từ P sang N hay điện tích + tràn từ N sang P

Semi Conductor Components – Các Linh Kiện Bán Dẫn:

- Cách Dễ Nhất Để Hình Dung Cách Làm Việc Của Linh Kiện Bán Dẫn?

- Coi nó như 1 công tắc tự động, dựa trên hiệu điện thế 2 đầu để xác định mở hay đóng, yên tâm vì khi cách nghĩ này không bao giờ đưa đến kết quả sai

- Cách này cũng áp dụng hiệu quả cho dòng điện xoay chiều

- Kí Hiệu Diode?

- Đồ Thị Hiệu Điện Thế 2 Đầu – Cường Độ Dòng Điện Của Diode?

- Nếu Diode mắc đúng cực

- Nếu ngược cực thì đồ thị trên Flip qua trục tung

- Diode Tương Đương Với Cái Công Tắc Như Thế Nào?

- Diode = công tắc đóng khi hiệu điện thế giữa A và K >= 0.7, mở khi < 0.7

- Cách Gắn LED Vào Mạch?

- Tương tự Diode, chân dài là cực +, chân ngắn là cực –

- Không gắn trực tiếp vào nguồn điện, vì cường độ dòng điện sẽ rất lớn, thường mắc nối tiếp với điện trở 330

- Kí Hiệu Transistor?

- NPN

- Emitter được bơm nhiều Electron, Base được bơm ít lỗ trống, Collector được bơm vừa Electron

- Collector phải bơm Electron ít để duy trì vùng nghèo do càng ít Electron thì vùng ngèo càng rộng, hiệu điện thế ngược đánh thủng càng lớn do Electron không thể sử dụng đường hầm lượng tử phóng qua và để khi Electron phóng qua không va chạm và làm nóng

- PNP

- Transistor Dùng Để Làm Gì?

- Khuếch đại tín hiệu điện như hiệu điện thế, cường độ dòng điện, công suất điện, công tắc tự động siêu nhỏ

- Cách Transistor Hoạt Động?

- Xét Transistor loại NPN

- Cường độ dòng Emitter tăng tỉ lệ thuận với cường độ dòng Base theo hệ số phóng đại  thông thường cỡ 100, dòng Collector thực chất do Emitter phóng Electron ra nên điện thế Collector dù ta có tăng lên nhiều thì gần như không ảnh hưởng gì đến cường độ dòng Collector

- Mắc tín hiệu điện đầu vào A cho Base – Emitter, mắc nguồn DC B cho Collector – Emitter, thì Base – Emitter hoạt động y chang Diode, khi Base – Emitter dẫn dòng, thì chỉ có 1 số ít Electron chảy từ cực – nguồn A đến Emitter, đến Base kết hợp lỗ trống, rồi bị cực + nguồn A kéo về, nhưng Base có quá ít lỗ trống nên đa số Electron còn lại sau khi qua Base sẽ bị điện trường vùng nghèo giữa Collector và Base hút sang Collector và bị cực + nguồn B hút về tạo thành dòng điện khuếch đại gấp hàng chục lần dòng điện 2 đầu A

- Tại Sao Lại Cần Transistor Để Khuếch Đại?

- Vì Transistor là giải pháp duy nhất để khuếch đại tuyến tính tín hiệu điện bất kì, như khi Micro thu âm, thì chúng ta phải khuếch đại tín hiệu âm và không được phép làm thay đổi hình dạng đồ thị dao động âm, và trong các linh kiện chỉ có Transistor làm được điều đó

- Để khuếch đại thì cần 1 nguồn DC có hiệu điện thế lớn đặt ở ngoài, coi như hệ số khuếch đại

- Tại Sao Không Luôn Dùng Transistor Mà Lại Dùng Diode Làm Công Tắc?

- Ưu điểm của Transistor là vừa làm công tắc vừa khuếch đại nhưng lại cần tới 2 nguồn, còn Diode chỉ cần 1 nguồn nhưng cũng chỉ làm được công tắc

- Transistor Có Tương Đương 2 Diode Không?

- Không, vì Transistor cần Base thuần bán dẫn để hoạt động bình thường, còn 2 Diode nối với nhau thì ở giữa có thêm dây kim loại nên không thuần bán dẫn

Integrated Circuits – Các Mạch Tích Hợp:

- OA – Op Amp (Operational Amplifier) Có Tác Dụng Gì?

- Khuếch đại tuyến tính tín hiệu điện 1 cách dễ nhất

- Kí Hiệu OA?

- VS+ và VS– gọi là Voltage Rail

- Cách Sử Dụng OA?

- Điện thế của VOUT so với GND = k((V+) – (V–)), k là hệ số khuếch đại, đồng thời những giá trị > VS+ hoặc < VS– sẽ bị Clip

- Điện thế mặc định của VS+ và VS– so với GND = 0

Bread Board – Bảng Gắn Mạch:

- Cấu Trúc?

- Những đường màu xanh đậm là ví dụ cho các lỗ nối liền nhau

- Tại Sao Không Gắn Điện Trở Vào 2 Điểm Trên Cùng 1 Cột?

- Khi đó, dòng điện sẽ đi phía dưới, không đi qua điện trở, vì ở dưới có thanh kim loại điện trở cực nhỏ

Household Electricity – Mạng Điện Trong Nhà:

- Cầu Dao Tự Động (Aptomat, CB – Circuit Breaker)?

- Nếu thấy ổ điện vẫn sáng đèn mà cắm lại không lên thì là do quá tải, bật tắt cầu dao là xong

Computer Parameter – Thông Số Máy Tính:

- SSD (Solid State Drive)?

- Bảng mạch có tác dụng lưu trữ dữ liệu

- Nhanh, nhưng tốn kém

- HDD (Hard Disk Drive)?

- Đĩa tròn lưu trữ dữ liệu

- Chậm, nhưng rẻ

- Bản chất mỗi điểm trên đĩa là 1 hạt có từ tính, chiều từ tính quy định nó 0 hoặc 1, kim ghi có thể thay đổi chiều từ tính

- Cấu trúc

- Mỗi vòng là 1 rãnh (Track), ví dụ Track màu đỏ A

- Mỗi đoạn trên vòng là 1 Sector

- Nhiều Sector trên 1 rãnh liền kề tạo thành 1 cụm (Cluster), 1 cụm chứa được 1 File

- Tập hợp các Sector liền kề nhau nhưng thuộc các rãnh khác nhau tạo thành 1 Geometrical Sector

- Card?

- Thực ra là GPU

- Card “Intel Iris Xe” = GPU hãng Intel tích hợp vào bo mạch

- CPU?

- “Intel Core i3 – 1235U” = CPU hang Intel, tên là “Core i3”, “i” nghĩa là Intel, “3” là 1 số mà nếu càng lớn thì càng chất lượng, “1235” là số hiệu, “U” là tên dòng

USB – Universal Serial Bus:

- Bản Chất Cách Hoạt Động Của Cáp USB?

- Khi bạn kết nối 1 đầu của USB với 1 thiết bị và đầu kia với thiết bị khác, thì Driver tương ứng bên trong mỗi thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động, hỗ trợ các công việc như tạo giao diện cho người dùng điều khiển, truyền tải dữ liệu

- USB Loại A?

- Có đầu hình chữ nhật + 1 lớp nhựa màu trắng

- Cổng tương ứng với USB loại này thường có trên Case máy tính, cục sạc

- Bản Chất Cục Sạc?

- Có tác dụng chuyển đổi điện áp xoay chiều 220 V thành điện áp thấp 1 chiều, kết nối với thiết bị = cáp USB để sạc điện = dòng 1 chiều

- USB Loại B?

- Có đầu hình ngôi nhà hơi vuông

- Cổng tương ứng với USB loại này có trên Arduino UNO

- USB Loại C?

- Có đầu dẹp hình Ellipse, đối xứng, nên cắm theo chiều nào cũng được

- Cổng tương ứng với USB loại này thường có trên điện thoại

- USB Loại Mini?

- Có đầu giống đầu cá mập đầu búa

- Cổng tương ứng với USB loại này thường có trên điện thoại

- USB Loại Micro?

- Có đầu hình thang cân dẹp lộn ngược, phía trên có thêm vài cái chân nổi lên

- Cổng tương ứng với USB loại này thường có trên điện thoại

Cable – Cáp:

- Cáp Đồng Trục (Coaxial Cable)?

- Cáp đầu tròn

Signal Converter – Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu:

- DAC (Digital To Analog Converter)?

- Hoạt động theo cơ chế sau

- Giả sử bạn có 8 Bit tín hiệu Digital, ví dụ 01110011, 1 ứng với 5 V, 0 ứng với 0 V, DAC sẽ nhận 8 Bit này làm đầu vào, và đầu ra = số nguyên tương ứng, đổi ra V = cách / 256 * 5, ở ví dụ này 01110011 = 115, điện thế ra = 115 / 256 * 5 = 2.246 V

- DAC cơ bản nhất có dạng như sau

- ADC (Analog To Digital Converter)?

- 1 ADC sẽ nhận vào tín hiệu điện thế Analog, ví dụ như 2.246 V, 3.5 V, …, rồi trả về tín hiệu Digital ở các cổng ra

- Xét trường hợp có 3 cổng ra, điện thế Max của tín hiệu Analog là 5 V và điện Min là 0 V, khi này đặt 8 mức điện thế từ 0 đến 5, cách đều nhau, đó là 0, 0.625, 1.25, 1.875, 2.5, 3.125, 3.75, 4.375, tương ứng với các bộ 3 Bit, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

- Làm tròn tín hiệu Analog tới mức điện thế gần nhất rồi ánh xạ nó vào bộ 3 Bit tương ứng, ví dụ 2.246 V ánh xạ vào 2.5 V, tương ứng 100, vậy 3 cổng ra sẽ xuất 5 V, 0 V, 0 V

IC:

- Tài Liệu?

- “Exercise\he_thong_so_bai_tap\latch_and_flip_flop_and_ic.circ"

- Ngõ NC (Not Connected)?

- Ngõ này không cắm vào mạch, do đó bạn có truyền điện thế gì cho nó thì đéo có tác dụng

- IC 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7486?

- IC 74293?

- Mắc chân 14 vào mức 1, chân 7, 12, 13 vào mức 0

- Nếu muốn tạo mạch đếm 0, 1, 0, 1, … theo xung Clock cạnh xuống, mắc chân 11 vào Clock, Output là chân 9 = 0, 1, 0, 1, …

- Nếu muốn tạo mạch đếm 000, 001, …, 111, 000, …, nghĩa là từ 0 đến 7 rồi về 0, mắc chân 10 vào Clock, Output là chân 8, 4, 5 = 0 0 0, 0 0 1, …

- Nếu muốn đếm từ 0 tới 15 rồi về 0, mắc chân 11 vào Clock, mắc chân 9 vào chân 10, Output là chân 8, 4, 5, 9 = 0 0 0 0, 0 0 0 1, …

- Nếu muốn đếm từ 0 tới 11 rồi về 0, mắc như 15, chỉ có điều chân 12 vào chân 4, chân 13 vào chân 8

- IC 7490?

- Qx thì đổi thành X, ta có bảng công thức

| JA | 1 |
| --- | --- |
| KA | 1 |
| JB | D’ |
| KB | 1 |
| JC | 1 |
| KC | 1 |
| RD | D |
| SD | BC |

- Mắc chân 5 vào mức 1, chân 10, 2, 3, 6, 7 vào mức 0

- Nếu muốn tạo mạch đếm 0, 1, 0, 1, … theo xung Clock cạnh xuống, mắc chân 14 vào Clock, Output là chân 12 = 0, 1, 0, 1, …

- Nếu muốn tạo mạch đếm từ 0 tới 4 về 0, mắc chân 1 vào Clock, Output là chân 11, 8, 9 = 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 0 0 0, …

- Nếu muốn tạo mạch đếm từ 0 tới 7 về 0, mắc chân 14 vào Clock, chân 12 vào chân 1, chân 11 vào cả chân 2 và chân 3, Output là chân 8, 9, 12 = 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, …, 1 1 1, 0 0 0, …

- Nếu muốn tạo mạch đếm từ 0 tới 9 về 0, mắc chân 14 vào Clock, chân 12 vào chân 1, Output là chân 11, 8, 9, 12 = 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, …, 1 0 0 1, 0 0 0 0, …

- Nếu muốn tạo mạch mà tần số ra = 1 / 7 tần số Clock, mắc chân 14 vào Clock, chân 12 vào chân 1, chân 9 vào chân 6, chân 8 vào chân 7, Output là chân 11, ví dụ tần số Clock là 7 Hz thì tần số chân 11 là 1 Hz

- Trường hợp trên nhưng cách 2, mắc chân 1 vào Clock, chân 11 vào chân 14, chân 12 vào chân 2, chân 8 vào chân 3, Output là chân 12

- Tổng quan, chỉ khi chân 2 và 3 đều có mức điện thế cao thì giá trị chân 11, 8, 9, 12 sẽ bị giữ = 0, và chỉ khi chân 6 và 7 có mức điện thế cao thì giá trị chân 11, 8, 9, 12 sẽ bị giữ = 1, khi các giá trị này đều = 1, thì xung Clock tiếp theo bất kể nối kiểu gì thì các giá trị này đều về 0

- IC 7495?

- Mắc chân 14 vào mức 1, chân 7 vào mức 0, chân 9 vào Clock 1, chân 8 vào Clock 2

- Khi chân 6 = 1, tín hiệu từ chân 1 và Clock 1 sẽ bị vô hiệu hóa, cứ mỗi cạnh xuống của Clock 2 là giá trị chân 13, 12, 11, 10 sẽ = chân 2, 3, 4, 5, nghĩa là dữ liệu được Copy thẳng sang

- Cũng khi chân 6 = 1, mà ta lại nối chân 10 vào chân 4, chân 11 vào chân 3, chân 12 vào chân 2, thì cứ mỗi cạnh xuống của Clock 2 là giá trị chân 13, 12, 11, 10 sẽ = chân 12 trước đó, chân 11 trước đó, chân 10 trước đó, chân 5, nghĩa là dữ liệu được chèn tuần tự từ bên phải sang

- Khi chân 6 = 0, tín hiệu từ chân 2, 3, 4, 5 và Clock 2 sẽ bị vô hiệu hóa, cứ mỗi cạnh xuống của Clock 1 là giá trị chân 13, 12, 11, 10 sẽ = chân 1, chân 13 trước đó, chân 12 trước đó, chân 11 trước đó, nghĩa là tín hiệu được chèn vào tuần tự từ bên trái sang

- IC 74174?

- Mắc chân 16 vào mức 1, chân 8 vào mức 0, chân 9 vào Clock

- Nếu chân 1 = 1, tất cả chân 2, 5, 7, 10, 12, 15 đều = 0 bất chấp

- Nếu chân 1 = 0, thì cứ gặp cạnh lên của Clock là giá trị các chân 2, 5, 7, 10, 12, 15 sẽ = chân 3, 4, 6, 11, 13, 14

- IC 74165?

- Lưu ý ở sơ đồ mạch điện trên, cái cổng NAND phải dịch xuống, thêm 1 kí hiệu tròn vào CLEAR

- Mắc chân 16 vào mức 1, chân 8 vào mức 0, chân 2 vào Clock 1, chân 15 vào Clock 2

- Nếu chân 1 = 0, chân 2, 10, 15 sẽ bị vô hiệu hóa, thì giá trị Q của các SR Flip Flop bên trong lần lượt từ bên trái sang là giá trị chân 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, do đó chân 9 = chân 6, chân 7 = chân 9 phủ định

- Nếu chân 1 = 1, thì chân 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6 sẽ bị vô hiệu hóa, gọi tổng Clock = Clock 1 OR với Clock 2, cứ mỗi khi gặp cạnh lên của tổng Clock, giá trị Q của mỗi SR Flip Flop bên trong sẽ truyền cho Q của SR Flip Flop ngay bên phải, giá trị Q của SR Flip Flop bên trái cùng = chân 10, nghĩa là dữ liệu được đẩy từ trái sang, do đó chân 9 = giá trị Q trước đó của SR Flip Flop thứ 7 từ trái sang, chân 7 = chân 9 phủ định

- IC 74373?

- Cổng NOT 2 ngõ nhập ở đây thuộc loại Logic 3 trạng thái

- Mắc chân 20 vào mức 1, chân 10 vào mức 0

- Khi chân 11 = 1, chân 1 = 0, giá trị các chân 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 = giá trị các chân 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18

- Khi chân 11 = 0, chân 1 = 0, giá trị các chân 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 được giữ không đổi

- Khi chân 1 = 1, giá trị các chân 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 là ngẫu nhiên, (High Impedance)

- IC 74244?

- Ở đây sử dụng 8 cổng Logic 3 trạng thái

- Mắc chân 20 vào mức 1, chân 10 vào mức 0

- Khi chân 1 = 0, giá trị các chân 18, 16, 14, 12 = giá trị các chân 2, 4, 6, 8, ngược lại nếu chân 1 = 1 thì giá trị các chân này ngẫu nhiên

- Khi chân 19 = 0, giá trị các chân 3, 5, 7, 9 = giá trị các chân 17, 15, 13, 11, ngược lại nếu chân 19 = 1 thì giá trị các chân này ngẫu nhiên

- IC 74181?

- IC này là ALU đơn giản nhất

- Mắc chân 24 vào mức 1, chân 12 vào mức 2

- Gọi A = giá trị chân 19, 21, 23, 2, gọi B = giá trị chân 18, 20, 22, 1, gọi F = giá trị chân 13, 11, 10, 9, gọi S = giá trị chân 3, 4, 5, 6

- Khi chân 8 = 1, IC ở chế độ tính biểu thức Logic, khi chân 8 = 0, thì ở chế độ tính toán toán học

- Bảng thực trị

- Chân 7 dùng để cấp giá trị nhớ khởi đầu, nếu = 1 thì không nhớ, nếu = 0 thì có nhớ 1

- Ở bảng này –1 nghĩa là 1111, dấu + không phải phép cộng mà là OR

- Ở đây phép trừ = phép cộng bù 2

- Output của các phép tính là F

- Nếu A + B có 5 chữ số thì F chỉ lấy 4 chữ số cuối, chữ số còn lại vào chân 16

- Chân 15 và 17 lần lượt là giá trị P và G dùng khi bạn muốn tính phép cộng với nhiều hơn 4 Bit, theo kiểu Carry Look Ahead Adder, cộng từng 4 Bit một, số dư sẽ được tính song song

- Chân 14 sẽ = 1 nếu đang trong chế độ Logic và A = B, còn lại = 0

Memory – Bộ Nhớ:

- Bản Chất Lập Trình?

- Là mày viết vào ô nhớ các Bit 0 hoặc 1

- ROM?

- Là thiết bị nhớ không bị mất dữ liệu khi ngừng cung cấp điện

- Trong ROM có các từ nhớ, thường 1 từ nhớ = 8 Bit dữ liệu

- Mỗi từ nhớ có 1 địa chỉ riêng dưới dạng nhị phân

- ROM nhận Input là địa chỉ và trả về từ nhớ tương ứng

- MROM?

- Là ROM được lập trình sẵn bởi nhà sản xuất và không thể được lập trình lại nữa

- PROM?

- Là ROM được lập trình bởi người dùng sau khi họ mua nó, chỉ được lập trình 1 lần duy nhất

- EPROM?

- Là ROM có thể được lập trình lại nhiều lần, bằng cách dùng tia UV tẩy trắng lại EPROM

- EEPROM?

- Giống EPROM nhưng thay tia UV bằng tín hiệu điện

- RAM?

- 1 thanh RAM bao gồm nhiều cục màu đen, trong mỗi cục màu đen có ma trận các ô nhớ

- Tốc độ truy cập ô nhớ trong RAM là ngay tức thì, không phụ thuộc địa chỉ, do sử dụng MUX nên nhanh chóng tìm ra hàng và cột trong ma trận

- DRAM?

- Là RAM mà dữ liệu trong nó được lưu bởi hiệu điện thế tụ điện, do đó sẽ có tình trạng hiệu điện thế suy giảm theo thời gian, vì vậy phải thường xuyên khôi phục lại giá trị ban đầu trước khi hiệu điện thế mất hoàn toàn, gọi là làm tươi

- Kích thước nhỏ

- SRAM?

- Là RAM mà dữ liệu trong nó không bị mất đi theo thời gian, dùng làm bộ nhớ đệm trong CPU

- Kích thước to

- SWAP?

- Là vùng nhớ trên đĩa cứng như ổ C, phòng hờ khi RAM đầy thì máy tính không Crash, mà nó sẽ tiếp tục dùng vùng nhớ này thay cho RAM

- Chậm

Capacitor – Tụ Điện:

- Tụ Xoay (Variable Capacitor)?

- Tụ điện có điện dung thay đổi được

- Tụ Hóa (Polarized Capacitor)?

- Tụ điện phân cực, mắc không đúng cực thì nổ

- Yếu hơn tụ điện không phân cực nhưng rẻ và nhỏ

- Điện Tích, Điện Dung Của Tụ Điện?

- Giả sử có 2 bản kim loại phẳng y chang nhau với cùng diện tích A đặt song song, cách nhau khoảng d, ta bơm cho bản 1 điện tích Q1 và bản 2 điện tích Q2, khi này điện tích Q của tụ điện làm = 2 bản này = lượng điện tích di chuyển từ bản có nhiều điện tích hơn sang bản có ít điện tích hơn khi nối 2 bản này với nhau

Q=Q1 - Q22

- Ở đây ta chỉ xét tụ điện mà ở trạng thái ban đầu 2 bản trung tính, và lúc nào độ lớn điện tích ở 2 bản cũng như nhau

- Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào cấu tạo của tụ, giả sử giữa 2 bản kim loại là chân không

C=ε0Ad

- Điện dung đặc trưng cho mức độ tích điện của tụ, nếu đặt vào tụ 1 hiệu điện thế V, thì điện tích của tụ ngay lập tức sẽ thay đổi với tốc độ ánh sáng

Q=CV

Inductor – Cuộn Cảm:

- Từ Thông, Độ Tự Cảm Của Cuộn Cảm?

- Ở đây ta xét các cuộn cảm dài vô tận để từ trường bên trong nó đều, bên trong cuộn cảm là chân không

- Độ tự cảm L phụ thuộc vào cấu tạo cuộn cảm, gọi A là tiết diện ống dây, d là chiều dài của nó, N là số vòng dây

L=μ0N2Ad

- Độ tự cảm đặc trưng cho mức độ tạo ra từ thông của cuộn cảm khi có dòng điện chạy qua nó, cho dòng điện cường độ I chạy qua cuộc cảm, từ thông Φ của nó sẽ thay đổi với tốc độ ánh sáng, ở đây từ thông được tính trên 1 tiết diện ở giữa cuộn cảm, chiều hướng mặt của tiết diện phụ thuộc vào chiều dòng điện theo quy tắc bàn tay phải

Φ=LIN

- Khi này hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn cảm

V=LdIdt

Electromagnetic Field – Trường Điện Từ:

- Độ Điện Thẩm (Permittivity)?

- ε0 là độ điện thẩm tuyệt đối trong chân không

ε0≈8.854187817×10-12

- ε là độ điện thẩm tuyệt đối của môi trường đang xét

- εr là độ điện thẩm tương đối của môi trường đang xét

εr=εε0

- ke là hằng số Coulomb trong môi trường đang xét

ke=14πε

- Điện Trường (Electric Field)?

- E là Vector cường độ điện trường (Electric Field Intensity) tại điểm đang xét

- D là Vector mật độ điện thông (Electric Flux Density) tại điểm đang xét,

- P là Vector phân cực điện tại điểm đang xét, phụ thuộc vào môi trường, P = 0 trong chân không

D=ε0E+P

- Độ Từ Thẩm (Permeability)?

- μ0 là độ từ thẩm tuyệt đối trong chân không

μ0≈4π×10-7

- μ là độ từ thẩm tuyệt đối của môi trường đang xét

- μr là độ từ thẩm tương đối của môi trường đang xét

μr=μμ0

- Tốc độ ánh sáng trong chân không là c0

ε0μ0=1c02

- Từ Trường (Magnetic Field)?

- H là Vector cường độ từ trường (Magnetic Field Intensity) tại điểm đang xét

- B là Vector mật độ từ thông (Magnetic Flux Density) tại điểm đang xét

- M là Vector từ hóa tại điểm đang xét, phụ thuộc vào môi trường

- Φ là từ thông tại bề mặt S đang xét, dA là 1 Vector diện tích rất nhỏ tại 1 điểm trên S

H=1μ0B-M

Φ=S.B∙dA

- Cho 1 dây dẫn thẳng dài vô hạn, bên trong có dòng điện với cường độ I, đặt trong chân không, khi này tại 1 điểm cách dây khoảng r tồn tại Vector mật độ từ thông có hướng tuân theo quy tắc bàn tay phải

B=μ0I2πr

- Cũng trường hợp trên, nhưng dây dẫn tròn kín bán kính r, xét 1 điểm trên trục đường tròn, cách tâm đường tròn khoảng d

B=μ0Ia22a2+d23

- Cũng trường hợp trên, nhưng dây dẫn tạo thành cuộn cảm dài vô hạn, các vòng đặt khít lên nhau, xét 1 điểm nằm trên trục cuộn cảm, gọi n là số vòng mỗi 1 m

B=μ0nI

- Lực Lorentz?

- Cho 1 chất điểm có điện tích q, đang di chuyển thẳng đều với Vector vận tốc v, bỗng dưng 1 từ trường đều xuất hiện, với Vector mật độ từ thông B, khi này chất điểm chịu tác dụng 1 lực

F=qv×B

- Cho 1 dây dài thẳng cực mỏng đang đứng yên, 2 đầu AB, bên trong dây có dòng điện với cường độ I, chảy theo hướng từ A đến B, gọi r là Vector AB, bỗng dưng xuất hiện từ trường đều với Vector mật độ từ thông B, khi này tổng hợp lực tác dụng lên dây là

F=Ir×B

- 4 Định Luật Maxwell?

- Xét tại môi trường bất kì

- Dạng vi phân, khi xét tại 1 điểm

- ρ là mật độ điện tích tại điểm đang xét

- J là Vector mật độ dòng điện (Current Density) tại điểm đang xét, J = ρv, v là vận tốc của 1 điện tích dương tại điểm này

∇∙D=ρ

∇∙B=0

∇×E=-dBdt

∇×H=dDdt+J

- Dạng tích phân

- Xét 1 vật, S là bề mặt vật này, dA là 1 Vector diện tích rất nhỏ tại 1 điểm trên bề mặt vật và hướng ra ngoài, D là Vector mật độ điện thông tại điểm đó, B là Vector mật độ từ thông tại điểm đó, Q là tổng điện tích trong vật

S.D∙dA=Q

S.B∙dA=0

- Cho 1 chất điểm di chuyển tạo thành 1 đường cong kín L trong không gian, r là Vector vị trí của chất điểm, E và H là Vector cường độ điện trường và Vector cường độ từ trường tại vị trí của vật, L là viền của 1 bề mặt S nào đó, dA là Vector diện tích rất nhỏ tại 1 điểm trên bề mặt này, chiều của dA phụ thuộc vào chiều di chuyển của chất điểm theo quy tắc bàn tay phải, B và J là Vector mật độ từ thông và Vector mật độ dòng điện tại điểm này

L.E∙dL=-ddtS.B∙dA

L.H∙dL=S.J∙dA+ddtS.D∙dA

- Định Luật Coulomb?

- Xét 2 quả cầu mang điện tích, 2 tâm ở cách nhau khoảng r, 2 quả cầu không bị đè lên nhau, chúng đang đứng yên, và điện trường do 2 quả cầu sinh ra phải phát tán đều ra mọi phía, nghĩa là các điện tích phải phân bố đều trong 2 quả cầu, tổng điện tích trong quả cầu 1 là Q1, trong quả cầu 2 là Q2, khi này mỗi quả cầu sẽ chịu 1 lực

F=keQ1Q2r2

- Lực này là lực hút nếu Q1 và Q2 trái dấu và ngược lại, là lực đẩy nếu cùng dấu

- Định Luật Biot Savart?

- Cho 1 dây dẫn là đường cong L, bên trong có 1 dòng điện với cường độ như nhau tại mọi điểm là I, 1 chất điểm trượt trên L theo chiều dòng điện, Vector vị trí của nó là r, gọi n là Vector có đầu là vị trí chất điểm và gốc là điểm ta muốn tính Vector mật từ thông, n có độ dài = 1, coi môi trường là chân không

B=μ0I4πL.nn3×dr

RLC:

- Mạch RLC mắc nối tiếp?

- Giả sử có mạch sau, đặt vào 2 đầu điện thế U = U0cos(ωt + φ) và GND

- Phương trình vi phân mạch trên

dUdt=IC+RdIdt+Ld2Idt2

- Ta có dung kháng và cảm kháng của mạch

ZC=1ωC

ZL=ωL

- Mạch Lọc Âm Tần (Low Pass Filter)?

- Là mạch RC, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mạch sẽ bị trộn lẫn giữa tín hiệu tần số cao và thấp, ta muốn loại bỏ tần số cao, cơ chế rất đơn giản, giả sử

U = U1cos(ω1t + φ1) + U2cos(ω2t + φ2), ω1 cao, ω2 thấp, khi này hiệu điện thế giữa 2 đầu tụ = thành phần 1 + thành phần 2, trong đó thành phần 1 ứng với ω1 có dung kháng cực thấp, nên biên độ tín hiệu của thành phần này cực thấp, ngược lại với thành phần 2, do đó cuối cùng ta thu được thành phần 2 tần số thấp

Corona Effect:

Def:

Dòng điện với hiệu điện thế lớn tạo ra điện trường mạnh xung quanh dòng

điện, Ion hóa các phân tử khí, tạo tia lửa điện

Càng xa dòng điện tia lửa điện càng yếu

Tesla Coil:

Def:

Dùng để sạc không dây, tạo dòng điện xoay chiều với điện thế cao, cường độ

nhỏ

Dùng Transformer khuyếch đại dòng điện xoay chiều với tần số thấp ở nguồn

Hiệu điện thế đầu ra tích điện cho tụ điện, khi tích no, cầu điện sẽ mở do hiệu

điện thế lớn, nối tụ điện với cuộn cảm thứ nhất, trong một khoảng thời gian

cực ngắn, tụ điện với cuộn cảm tạo mạch cộng hưởng, dòng điện dao động

qua lại cực nhanh, nhưng lưu ý tổng điện tích trên tụ vẫn giảm từ từ, từ

trường biến thiên của cuộn cảm thứ nhất làm xuất hiện suất điện động lớn

hơn trong cuộn cảm thứ hai với nhiều vòng hơn, cuộn cảm thứ hai nối với

một Torus được xem là tụ điện, hai mạch cộng hưởng này có chung tần số

nên khi mạch thứ nhất dao động, biên độ dao động mạch thứ hai tăng lên

dần, đến một lúc sẽ đạt đến cực lớn hiệu điện thế xoay chiều, khi điện tích

trên tụ giảm đến mức cầu điện không thể dẫn điện, tụ điện tiếp tục được tích

điện bởi Transformer và tái tạo vòng lặp

Hai Tesla Coil đặt xa nhau, cái đầu dao động sẽ tự động làm cái hai dao

động với chung tần số, cái đầu dao động càng nhiều lần, biên độ cái hai cứ

tăng dần, đến một lúc đủ năng lượng để sạc thiết bị gần cái hai

AC – Alternating Current:

Def:

Dòng điện xoay chiều được sử dụng vì tạo ra dễ nhờ hiện tượng cảm ứng từ

Có thể chỉnh áp dễ dàng nhờ Transformer trong khi DC không dùng

Transformer được vì không có biến thiên từ thông

An toàn do thay đổi liên tục nên có tỉ lệ nhận điện áp thấp tránh sốc

Truyền tải điện thế cao với công suất không đổi nên dòng điện nhỏ dẫn tới

hao hụt năng lượng tỏa nhiệt nhỏ

Tác dụng đặc trưng và nổi bật nhất của dòng điện là tác dụng từ

Foucault Current:

Def:

Dòng điện trong kim loại do chuyển động trong từ trường làm xuất hiện lực

Lorentz tạo chuyển động tương đối cho Electron tự do bên trong, gây dòng

điện xoáy

Three Phase Induction Motor:

Def:

Động cơ không đồng bộ 3 pha

3 cuộn dây mắc cách nhau 120 độ, cố định, cho 3 dòng điện lêch pha nhau

120 độ chạy vào, từ trường tổng hợp tại lõi gây ra bởi 3 dòng điện biến thiên

sẽ quay đều

Từ trường quay làm bất kì nam châm nào ở lõi cố gắng Align, quay theo với

tốc độ góc nhỏ hơn, nam châm ở đây là các vòng dây, mỗi vòng dây do có từ

trường biến thiên đi qua tạo dòng điện biến thiên và trả lại từ trường, như

một nam châm

Càng nhiều nam châm, động cơ quay càng chậm

Formula:

ns=fp

n=ns1-s

f là tần số dòng điện xoay chiều

p là số nam châm

s là độ trễ

ns là tốc độ đồng bộ hay số vòng nam châm quay được mỗi giây nếu không

có độ trễ

n là tốc độ bất đồng bộ hay tốc độ thật của động cơ, số vòng quay được mỗi

giây

Three Phase Electric Power:

Def:

Máy phát điện xoay chiều 3 pha

Tương tự động cơ điện xoay chiều 3 pha, lõi là nam châm quay để tạo ra

dòng điện lệch pha nhau 120 độ cho 3 cuộn dây

Single Phase Electric Power – Máy Phát Điện Xoay Chiều 1 Pha:

Def:

Phần ứng là các cuộn dây cố định Stator, phần cảm là nam châm quay Rotor

Tương tự máy phát điện xoay chiều 3 pha nhưng các cuộn dây mắc với nhau

sao cho không có sự lệch pha, các dòng điện cộng lại với nhau

Lúc từ thông vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây là lúc dòng điện đổi

chiều

Formula:

Suất điện động hiệu dụng trong máy tỉ lệ thuận với tần số quay và từ thông

hiệu dụng

e=dϕdt=- ωNBSsinωt+φ⇔E= ωΦ

Star Configuration:

Def:

Mắc hình sao, thực chất là thay vì nối 3 cuộn dây riêng rẽ thì nối chung

GND

Thích hợp với thiết bị điện áp thấp

Formula:

Ud=3U

Ud là hiệu điện thế giữa hai đầu hai cuộn dây

U là hiệu điện của một cuộn dây so với GND

Delta Configuration:

Def:

Mắc hình tam giác, đầu dây này nối đầu dây kia thông qua tải

Thích hợp điện áp cao vì tải sử dụng hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây gấp

3 lần điện thế tại một đầu cuộn dây

RLC Circuit:

Formula:

i=aejωt

Chỉ có R

i=U0Rejωt

Chỉ có L

i=U0Lωejωt - π2=U0ZLejωt - π2

Chỉ có C

i=U0Cωejωt + π2=U0ZCejωt + π2

Có L, C mắc vào nguồn

i=U01Cω - Lωejωt + π2=U0ZC - ZLejωt + π2

uL=Ldidt=LjωU01Cω - Lωejωt + π2=ω2LCU0ω2LC - 1ejωt=ZLU0ZL- ZCejωt

uC=1Cidt=1jωCU01Cω - Lωejωt + π2=U01 - ω2LCejωt =ZCU0ZC - ZLejωt

Có L, C tự do

qC+Ldidt=012CuC2+12Li2=12CU0C2⇔iC+Ld2idt2=01Cidt2+Li2=CU0C2⇔

aejωtC-Lω2aejωt=0a2sin2ωtω2C+La2cos2ωt=CU0C2⇔ω2LC=1a2=C2ω2U0C2⇔

ω=1LCa=CωU0C⇔i=CωU0Cej1LCt=U0CZCejωt

uL=Ldidt=jLωU0CZCejωt=U0Cejωt + π2

uC=1Cidt=1jωCU0CZCejωt=U0Cejωt - π2

Có R, L, C

Ri+qC+Ldidt=U0ejωt⇔RCdidt+i+LCd2idt2=jωCU0ejωt⇔

jωRCa+a+jω2LCa=jωCU0⇔ajωRC+1-ω2LC=jωCU0⇔

a=U0R + j ωL - 1 ωC =U0R + j ZL- ZC ⇔i=U0R + j ZL- ZC ejωt

uR=Ri=RU0R + j ZL- ZC ejωt

uL=Ldidt=jωLU0R + j ZL- ZC ejωt=ZLU0R + j ZL- ZC ejωt + π2

uC=1Cidt=1jωCU0R + j ZL- ZC ejωt=ZCU0R + j ZL- ZC ejωt - π2

Elementary Charge:

Def:

Điện tích một Electron

Formula:

q=1.602176634×10-19 C

Diode:

Def:

Chỉ cho dòng điện chạy theo một chiều P – N

Ban đầu, do sự tràn Electron từ N vào lỗ trống ở P tạo ra vùng nghèo, xuất

hiện một hiệu điện thế mà N là cực +, P là cực –

Khi phân cực thuận, Electron từ nguồn thế vào Electron bị thiếu ở vùng

nghèo N, Electron dư ở vùng nghèo P bị nguồn hút, kết quả vùng nghèo bị

phá hủy nếu hiệu điện thế nguồn thắng hiệu điện thế vùng nghèo và Diode

dẫn điện

Khi phân cực ngược, Electron từ nguồn đẩy vào vùng nghèo P và Electron từ

vùng nghèo N bị nguồn hút, cho đến khi điện tích âm vùng nghèo P cân bằng

cực âm nguồn và điện tích dương vùng nghèo N cân bằng cực dương

nguồn, kết quả không dẫn điện nhưng vẫn có dòng Saturation Current

Nhưng nếu hiệu điện thế nguồn vượt quá Breakdown Voltage, mật độ hạt tải

điện trong P và N quá lớn, dẫn đến vùng nghèo nhỏ và xuất hiện hiện tượng

đường hầm lượng tử khiến Electron từ P nhảy sang N, đồng thời điện trường

lớn làm Electron bứt khỏi nguyên tử và dẫn điện

Sử dụng hàm tuyến tính để nghiệm gần đúng cường độ dòng điện Diode

Formula:

I=I0eqnkTV-1

T là nhiệt độ Kelvin

V là hiệu điện thế giữa hai đầu Diode

I0 là cường độ dòng điện khi phân cực ngược

n là hằng số giữa 1 và 2 vì Diode không hoàn hảo

Saturation Current:

Def:

Dòng điện bão hòa trong Diode khi phân cực ngược do số lượng nhỏ các

điện tích phụ ngược dấu với điện tích chính ở mỗi lớp bán dẫn được tạo ra ở

vùng nghèo bởi nhiệt độ

Điện trường làm lỗ trống trong vùng nghèo N bị đẩy về P tạo dòng điện

Có giá trị gần như là hằng số vì số lượng lỗ trống tạo ra không phụ thuộc

hiệu điện thế mà phụ thuộc nhiệt độ

Diode Bridge:

Def:

Mạch chỉnh lưu gồm 4 Diodes mắc nối tiếp mỗi 2 Diodes rồi mắc song song

cùng hướng mũi tên, nối đầu với đít có thêm điện trở, hiệu điện thế ra là giữa

hai đầu điện trở

Dựa theo nguyên lý dòng điện chạy từ vùng điện thế cao xuống thấp

Mắc song song với tụ điện để Smooth điện áp ra

NPN BJT – Bipolar Junction Transistor:

Def:

Dùng để làm công tắc cực nhỏ tự động hoặc phóng đại tín hiệu điện

Emitter là N được bơm nhiều Electron, Base là P được bơm ít lỗ trống,

Collector là N được bơm vừa Electron

Collector phải bơm Electron ít để duy trì vùng nghèo do càng ít Electron thì

vùng ngèo càng rộng, hiệu điện thế ngược đánh thủng càng lớn do Electron

không thể sử dụng đường hầm lượng tử phóng qua

Collector phải rộng để khi Electron phóng qua không va chạm và làm nóng

Dòng Collector tăng tỉ lệ thuận với Base theo một hệ số phóng đại nào đó

Dòng Collector thực chất do Emitter phóng Electron ra nên điện thế Collector

dù tăng lên nhiều nhưng gần như không ảnh hưởng đến dòng Collector

Khi phân cực thuận cho Base – Emitter, vì Emitter được bơm nhiều Electron,

Thêm Electron từ nguồn Collector – Emitter và Base – Emitter, Electron bị

thiếu ở vùng nghèo N được lấp đầy, phá hủy vùng nghèo và dẫn điện,

Electron từ Emitter qua Base kết hợp lỗ trống và trở về nguồn Base nhưng vì

quá ít lỗ trống nên đa số Electron không tìm thấy lỗ trống sẽ bị điện trường

Base – Collector hút về Collector, kết quả dòng Collector gấp chục lần dòng

Base

Khi phân cực ngược cho Base – Emitter, không dẫn dòng như Diode

Khi điện thế Collector thấp hơn Base một khoảng thắng hiệu điện thế vùng

nghèo Base – Collector, Electron từ Collector tràn xuống Base và Emitter, tạo

dòng điện ngược và vẫn được khuyếch đại một số lần

Formula:

IC=βIB

β=hFE

IC là cường độ dòng điện Collector

IB là cường độ dòng điện Base

β là hệ số phóng đại

hFE là số ghi trên Transistor

VI Characteristics:

Circuit:

PNP nối NPN, Collector thằng này nối Base thằng kia, dòng điện Emitter chia

đều cho Base và Collector, hoạt động như một Diode

N Channel JFET – Junction Field Effect Transistor:

Def:

Dùng điện thế Gate để điều khiển dòng điện Drain – Source

Gồm 2 lớp P 2 bên, 1 lớp P nối Gate, lớp N ở giữa nối Drain với Source, ban

đầu tạo ra vùng nghèo tương đối nhỏ, vùng nghèo càng dày từ Source lên

Drain để tạo ra Gradient điện trở để Electron đi từ nơi điện thế thấp lên cao

Khi tăng cường phân cực ngược cho Gate – Source, vùng nghèo lan rộng,

chắn đường Electron, cường độ dòng điện giảm

N Channel Enhancement Type MOSFET – Metal Oxide Semiconductor Field Effect

Transistor:

Def:

Dùng điện thế Gate điều khiển dòng điện Drain – Source

Gồm 2 lớp N 2 bên lần lượt là Drain và Source, lớp P ở giữa nối Gate với

Body, P ngoài lỗ trống còn một số Electron tự do

Khi đặt điện thế dương cho Gate, Electron từ bản kim loại của Gate bị hút

vào Body và tràn vào P, bản kim loại tích điện dương kết hợp Electron dư

trong P tạo điện trường hướng xuống hút Electron lên trên, Electron bị hút lên

nhiều quá gặp lỗ trống thì triệt tiêu, tạo thành vùng nghèo mới, Electron thừa

bên trên vùng nghèo thì biến P thành N, hợp nhất 2 N 2 bên, Electron bây giờ

có thế đi từ Source sang Drain

Khi tăng điện thế Gate, lớp N ở giữa lan rộng, dễ dàng hơn cho Electron đi

qua, tăng cường độ dòng điện

Khi tăng điện thế Drain, vùng nghèo bên Drain lan rộng nhưng đến một lúc

nào đó nó sẽ chừa lại một đường nhỏ để Electron đi qua, khi đó tăng điện thế

thêm nữa cũng không tăng cường độ dòng điện

N Channel Depletion Type MOSFET:

Def:

Giống N Channel Enhancement Type MOSFET nhưng lớp N ở giữa đã được

tạo sẵn, dẫn dòng ngay từ lúc đầu

Để hủy lớp N ở giữa cần tạo điện thế âm ở Gate để hút Electron từ lớp N ở

giữa trả lại P

Thyristor – SCR – Silicon Controlled Rectifier:

Def:

Dùng làm công tắc có điều khiển, hoạt động như Transistor nhưng không cần

duy trì một hiệu điện thế thứ 2, 4 lớp bán dẫn PNPN

Tương đương 2 Transistor ngược nhau, Gate nối vào P thứ 2, kích Gate

tương tự như tạo điện thế + cho Base trong Transistor, làm xuất hiện dòng

điện từ dưới lên, biến NPN thành N, Thyristor thành Diode thuận và dẫn điện,

khi này hết kích Gate thì dòng điện vẫn chạy cho đến khi nguồn tắt

Triac – Triode For Alternating Current:

Def:

Công tắc cho dòng điện xoay chiều

Tương đương 2 Thyristor ngược nhau chung Gate

Khi kích Gate, thuận Thyristor nào thì Flow, khi hết kích, không như

Thyristor, Triac sẽ có lúc ngừng vì điện thế xoay chiều nên có lúc trở về 0 bất

hoạt Thyristor

Diac – Diode For Alternating Current:

Def:

Tương đương 2 Diode ngược nhau

Dẫn dòng xoay chiều khi vượt qua ngưỡng hiệu điện thế nào đó nhờ vào

điện thế Break Down

Lumped Element Model:

Def:

Mô hình mạch điện đã gói gọn các tính chất của dòng điện vào các thành

phần của mạch như điện trở, tụ điện, …

KCL – Kirchhoff’s Circuit Laws:

Def:

Dòng điện vào điểm nút mang dấu +, ra khỏi điểm nút mang dấu -

Tổng dòng điện vào bằng tổng dòng điện ra tại mọi điểm, ví dụ tại các điểm

ngã ba

Tổng hiệu điện thế của tất cả đoạn mạch trong một mạch kín bằng 0

Hall Effect:

Def:

Cho dòng điện chạy qua một bản kim loại và để một thanh nam châm lại gần

Lực Lorentz làm Electron đổi hướng va vào một cạnh bản và tích điện âm,

Electron ở cạnh còn lại do lực thoát ra ngoài nên tích điện dương

Kết quả tạo ra một hiệu điện thế giữa hai cạnh bản kim loại

RPM – Revolutions Per Minute:

Def:

Số vòng quay được trong mỗi phút

Unit:

rpm

Serial Communication:

Def:

Truyền thông tin liên tục mỗi Bit một lần

Bit Rate:

Def:

Bao nhiêu Bits được gửi mỗi giây

Unit:

bps

Baud Rate:

Def:

Bao nhiêu tín hiệu được gửi mỗi giây

Mỗi tín hiệu có thể biễu diễn được nhiều Bits một lúc

Cần Processor mạnh để truyền nhiều Bits một lúc

Baud Rate giữa người truyền và người nhận phải giống nhau thì mới hiểu

Unit:

baud

Ex:

Tốc độ truyền tín hiệu là 5 Baud, mỗi tín hiệu gồm 3 Bits, trong một giây, ví

dụ tín hiệu được truyền là 101 110 111 001 100

Short Circuit:

Def:

Mạch chỉ có mỗi dây điện

H Bridge Circuit:

Def:

Mạch hình chữ H

GND – Ground:

Def:

Điểm trên mạch điện mà tại đó điện thế =0

Dùng làm mốc để tính điện thế dựa trên hiệu điện thế của nguồn

PWM – Pulse Width Modulation:

Def:

Điều hòa xung lần lượt giữa 0 và 1 để tạo tín hiệu Analog

Formula:

T=2 ms

Ex:

Để tạo tín hiệu Analog với giá trị 0.6, ta tạo xung 1 trong 1.2 ms và xung 0

trong 0.6 ms, lặp lại liên tục

Analog Signal:

Def:

Tín hiệu có vô hạn giá trị

Là một hàm liên tục của thời gian

Ex:

Âm thanh có vô hạn giá trị

Digital Signal:

Def:

Tín hiệu chỉ bao gồm 0 và 1

Ex:

Nút bấm chỉ có giá trị On và Off

Time Dilation:

Def:

Vật nghĩ mình đứng yên sẽ thấy vật chuyển động có thời gian trôi chậm lại

Nếu di chuyển với tốc độ ánh sáng thì người quan sát sẽ thấy người trên xe

bất động, thời gian ngừng trôi

Tăng tốc có thể gây ra trọng lực, trong lực làm tăng tốc, tùy theo người quan

sát tin vào cái nào

Thời gian trôi nhanh hơn khi đi ngược phía với trọng lực

Formula:

t=γt0=11 - v2c2t0

t1=1-2GMRc2t2

t là thời gian của người quan sát

t1 là thời gian của người trên bề mặt hành tinh

t2 là thời gian của người ngoài không gian

Proof:

Thả một cục đá từ khoảng không vũ trụ xuống một hành tinh, vì cục đá đã

thoát khỏi trọng lực nên khi chạm đất nó sẽ đạt vận tốc thoát

v=2GMR⇒t1=1 - v2c2t2=1-2GMRc2t2

Space Contraction:

Formula:

L=L0γ=1 - v2c2L0

Meaning:

Tốc độ tương đối là như nhau với mọi người quan sát, nghĩa là người đứng

quan sát thấy người di chuyển với sự thay đổi vị trí trên thời gian của người

quan sát bằng sự thay đổi vị trí của không gian xung quanh trên thời gian của

người di chuyển

Khi di chuyển, trong tầm nhìn của người di chuyển, không gian xung quanh

sẽ co lại, vì thời gian của họ trôi chậm hơn nên trong 1s của người ở ngoài,

họ có thể đã đến đích, thời gian của người di chuyển chỉ trôi qua ít hơn 1s,

nên không gian phải co lại để trong ít hơn 1s đó họ sẽ đến đích (do tốc độ

tương đối là như nhau)

Energy – Momentum Relation:

Formula:

E=m0c22+pc2

p là động lượng tương đối

Proof:

Xét một vật đang đứng yên với Rest Mass m0 bỗng chuyển động

KE=x1x2F dx=x1x2dpdt dx=x1x2ddtm0dxdt0 dx=x1x2ddtm0dxdtdtdt0 dx=

x1x2m0ddtv1 - v2c2 dx=x1x2m0dvdt11 - v2c2+v2c21 - v2c23 dx=

x1x2m0dvdt11 - v2c23 dx=x1x2m011 - v2c23dvdt dx=0vm011 - v2c23dxdt dv=

0vm0v1 - v2c23 dv=m0c21 - v2c20v=m0c21 - v2c2 - m0c2

E=KE+m0c2=m0c21 - v2c2=m0c21 - v2c2-12 ~ m0c21 + v22c2=m0c2 + m0v22

E=m0c21 - v2c2=m0c221 - v2c2=m0c2211 - v2c2=m0c221+v2c21 - v2c2=

m0c22+m0vc1 - v2c22=m0c22+pc2

Meaning:

Vật có tổng năng lượng là khối lượng và động lượng tương đối

Nếu vật không có khối lượng như EM Wave thì vẫn có năng lượng

Schrödinger Equation:

Def:

Phương trình vi phân mà Solution của nó là một hàm sóng mô tả hạt

Hàm sóng phải thỏa mãn

Liên tục

Đã được Normalize để tổng Probability =1

f=Eh, λ=hp

Ψ=αΨ1+βΨ2

V=0⇒Sinusoidal SolutionConstant λConstant f

Equation:

-ℏ22m∂2Ψ∂x2+VΨ=iℏ∂Ψ∂t

V là hàm thế năng phụ thuộc x và t

Ψ là hàm sóng phụ thuộc x và t

Solution:

k=2πph, ω=2πEh

-ℏ22md2ψxdx2+Vψx=Eψx

Ψ=ψxe-iωt

Kiểm thử

eiωt-ℏ22m∂2Ψ∂x2+VΨ-iℏ∂Ψ∂t=-ℏ22md2ψxdx2+Vψx-iℏψx-iω=

-ℏ22md2ψxdx2+Vψx-ℏωψx=-ℏ22md2ψxdx2+Vψx-Eψx=0⇒

-ℏ22m∂2Ψ∂x2+VΨ=iℏ∂Ψ∂t

Energy Quantization:

Def:

Khi giới hạn hạt vào một vùng, năng lượng của hạt sẽ bị lượng tử hóa thành

các cấp độ năng lượng

Năng lượng tỉ lệ nghịch với bình phương bước sóng

Electron bị giới hạn xung quanh hạt nhân nên cũng mang lượng tử năng

lượng

Formula:

En=nπℏ22ma2

a là độ lớn vùng giới hạn

n là cấp độ năng lượng

Born Rule:

Def:

Hạt có tỉ lệ xuất hiện cao ở nhưng nơi cường độ cao, mà cường độ tỉ lệ với

bình phương biên độ, nên tỉ lệ hạt xuất hiện trong một vùng bằng tích phân

bình phương hàm sóng

Formula:

P=Ψ*Ψdx=Ψ2dx

Stationary State:

Def:

Distribution không đổi theo thời gian

Hamiltonian Operator:

Def:

Khi áp dụng với Eigen Function sẽ trả về lại Eigen Function nhân với Eigen

Value

Formula:

H=-ℏ22md2dx2+V

Ex:

Energy Eigenvalue Equation

Hψx=Eψx

Kronecker Delta:

Formula:

ψmx*ψnxdx=δmn=01   m≠nm=n

Super Position:

Def:

Kết hợp tuyến tính các trạng thái lượng tử làm cho trạng thái không chắc

chắn

Tỉ lệ trạng thái tương đương bình phương hệ số tuyến tính

Formula:

Ψ=n=1∞cnΨn=n=1∞cnψne-iωnt

Ψ*Ψdx=1⇒n=1∞cn*ψn*eiωntn=1∞cnψne-iωntdx=n=1∞cn2=1

Quantum Transition:

Def:

Electron chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống thấp hơn

Trạng thái Super Position giữa mức năng lượng cao và thấp chuyển Electron

từ Stationary State thành Non-Stationary State

Position Distribution dao động làm phát sóng điện từ ánh sáng với tần số

bằng tần số dao động

Formula:

∆E=-RH1n22-1n12

f'=∆Eh

Uncertainty:

Def:

Deviation của một biến

Formula:

∆x=σx

Heisenberg Uncertainty Principle:

Def:

Một hạt có thể biểu diễn dưới dạng gói sóng

Tốc độ truyền sóng bằng tốc độ hạt

Không thể một lúc đo được vị trí và động lượng của hạt

Gaussian Distribution có kết quả đo chính xác nhất

Hàm sóng có càng nhiều Super Position thì càng bị giới hạn vùng tìm thấy,

đồng nghĩa với việc không chắc chắn về bước sóng hay động lượng

Formula:

∆x∆p≥ℏ2

Proof:

Ak là có dạng Distribution nào đó sao cho Ψ2 được Normalize

ω=Eℏ=p22mℏ=hλ22mℏ=hk2π22mℏ=ℏk22m

Ψ=-∞+∞Akeikx - ωtdk

Chứng minh vwave=vparticle

Ψ∝Aktrigkx - ωt+Ak+dktrigk+dkx - ω+dωt∝

Aktrigkx - ωt+trigk+dkx - ω+dωt∝

Aktrigdk2x-dω2ttrig2k + dk2x-2ω + dω2t∝

Aktrigdk2x-dω2ttrigkx-ωt

dk≪k, dω≪ω⇒vwavek=dωdk=ddkℏk22m=ℏkm=pm=vparticlek

Trường hợp Time Independent, Ak có dạng Gaussian Distribution

Ak=α2π314e-αk - k02

Ψ=-∞+∞Akeikxdk=α2π314eik0x-∞+∞e-αk - k02eik - k0xdk=

α2π314eik0x-∞+∞e-αk - k0 - ix2α2 - x24αdk=

α2π314eik0xe- x24α-∞+∞e-αk - k0 - ix2α2 dk=α2π314eik0xe- x24απα12=

12πα14e- x24α + ik0x

-∞+∞Ψ2=-∞+∞12παe- x22α =1⇒σx=α

Vì ta sử dụng Super Position nên tỉ lệ bằng bình phương hệ số

A2=2απe-2αk - k02⇒σk=12α

∆x∆p=σxσp=σxσkℏ=ℏ2

Trường hợp có Time Dependent

Ψ=-∞+∞Akeikx - ωtdk=α2π314-∞+∞e-α - iℏt2mk2 + 2k0α + ixk - αk02dk=

α2π314e-αk02 - 2k0α + ix2-4α - 2iℏtm-∞+∞e-α - iℏt2mk + 2k0α + ix-2α - iℏtm2dk=

2αm2π4α2m2 + 4iℏαmt - ℏ2t214e 2iℏαk02t - 4iαmk0x + mx2-4αm - 2iℏt

Spin:

Def:

Đặc tính bẩm sinh của hạt đại diện cho Angular Momentum của nó mặc dù

nó không hề xoay

Mỗi Spin State cách nhau một khoảng ℏ Angular Momentum

Electron hoạt động như kiểu nó là một nam châm

Formula:

n=k2, k∈N

Lmaxmin=±n×ℏ

n là thông số Spin của hạt

L là Angular Momentum

Bohr Radius:

Def:

Khoảng cách giữa hạt nhân và Electron trong mẫu nguyên tử Hidro

Formula:

a=52917721067×10-11 m

Laguerre Polynomials:

Def:

Các Solutions cho phương trình vi phân Laguerre

Formula:

Lnαx=x-αn!ddx-1nxn + α=1n!i = 0n-1iCnkPα + nn - k-xk

Wave Function For Hydrogen Atom:

Def:

Đám mây tỉ lệ Electron theo hệ tọa độ cầu

Formula:

ψ=2nan - l - 1!2nn + l!32rnalLn - l - 12l + 12rnaYlm

n là số thứ tự lớp

l là số thứ tự phân lớp

Y là Spherical Harmonic Function

Electronic Band Structure:

Def:

Một vật liệu Solid như Metal có các nguyên tử chồng chất lên nhau nên các

Orbitals cũng chồng lên nhau tạo thành một Orbital duy nhất

Để tránh vi phạm việc không có hai Electron nào có cùng trạng thái lượng tử,

các phân mức năng lượng bị xê dịch tạo ra dải băng năng lượng liên tục

Conductor:

Def:

Vật liệu có Conduction Band chồng lên Valence Band tạo thành một Band

duy nhất nên các Electron tự do di chuyển

Insulator:

Def:

Vật liệu có Conduction Band cách xa Valence Band nên phải cần một năng

lượng rất lớn để Electron nhảy lên Conduction Band, làm đó Electron khó di

chuyển

Semi Conductor:

Def:

Vật liệu có Conduction Band gần Valence Band nên chỉ cần lượng năng

lượng vừa đủ là Electron có thể nhảy lên Conduction Band

N Type – Negative Type:

Def:

Semi Conductor được pha thêm chất nhường Electron

Dòng điện là dòng Electron thừa

P Type – Positive Type:

Def:

Semi Conductor được pha thêm chất nhận Electron

Dòng điện là dòng lỗ trống

Battery:

Def:

Đầu có nhú là cực +

Nối nhiều Batteries để tăng hiệu điện thế bằng cách nối cực + Battery này

vào cực – Battery kia

Zener Diode:

Def:

Dùng để giới hạn điện áp bằng cách mắc ngược

Mắc hai Zener Diode ngược nhau dưới hiệu điện thế xoay chiều tạo ra hiệu

điện xoay chiều hình thang giữa hai đầu

Được bơm tạp chất nhiều, chằng chịt điện tích thừa nên chỉ cần một vùng

hẹp là đã tạo ra vùng nghèo

Với Diode thường, khi mắc cực + nguồn vào N, với ngưỡng hiệu điện thế

nhất định, Electron qua vùng nghèo tăng tốc đập vào Electron liên kết của

nguyên tử bán dẫn, đẩy Electron đó ra ngoài và dẫn điện, hiệu ứng lặp lại

theo cấp số nhân tạo dòng điện bùng phát

Với Zener Diode, ngưỡng hiệu điện thế nhỏ là điện trường đã đẩy Electron

qua vùng nghèo do kích thước lượng tử của vùng nghèo nên Electron có thể

dễ dàng dịch chuyển qua

Cường độ dòng điện gần như không phụ thuộc vào hiệu điện thế ngược, hiệu

điện thế ngược gần như cố định khi hiệu điện thế ngoài vượt quá

RGB LEDs:

Def:

LEDs nhưng có 3 Anode tương ứng với R, G, B, và 1 Catode chung nối

GND

Thứ tự chân là R, GND, G, B

Có thể Mix để tạo ra màu khác nhau dựa vào hiệu điện thế mỗi chân

Potentiometer – Chiết Áp:

- Tổng Quan?

- Khi vặn núm xoay hết cỡ sang trái, <Điện Trở 1> sẽ = 0, hết cỡ sang phải,

<Điện Trở 2> sẽ = 0, <Tổng 2 Điện Trở> luôn không đổi

- Tác Dụng?

- Phân chia điện áp

- Vặn núm để điều chỉnh điện áp chân giữa, từ đó thay đổi độ sáng LED

Piezo Buzzer:

Def:

Còi điện phát âm thanh, có 2 loại

Active Buzzer chỉ cần có dòng DC là phát

Passive Buzzer cần dòng AC mới phát, âm dựa vào tần số dòng điện

Photo Resistor:

Def:

Quang điện trở có điện trở giảm khi ánh sáng tăng

Khi bị ánh sáng chiếu vào, Electron nhận Photon chuyển từ Valence Band lên

Conduction Band, độ dẫn điện tăng nên điện trở giảm

Push Button:

Def:

Nút bấm có 4 chân

2 chân móc vào nhau thì đã được nối với nhau

2 chân nằm cùng phía sẽ chỉ nối với nhau nếu bấm nút

Pull Up Resistor:

Def:

Điện trở trong một mạch Logic đóng mở

Một đầu nối với nguồn, đầu kia rẽ nhánh, một nhánh nối mạch, một nhánh nối

ra ngoài mang giá trị điện thế ra

Giá trị điện thế ra >0 khi mạch hở, =0 khi mạch đóng

Pull Down Resistor:

Def:

Điện trở trong một mạch Logic đóng mở

Một đầu nối GND, đầu kia rẽ nhánh, một nhánh nối mạch, một nhánh nối

ra ngoài mang giá trị điện thế ra

Giá trị điện thế ra =0 khi mạch hở, >0 khi mạch đóng

Servo:

Def:

Động cơ quay nhỏ

Giới hạn quay 0°→180°

Formula:

Dây đỏ nối nguồn

Dây nâu nối GND

Dây cam nối Pin điều khiển

Pin Header:

Def:

Đầu cắm Male cắm vào lỗ Female

Có thể cắt ra số Headers muốn dùng

Joy Stick:

Def:

Cần điều khiển có thể xoay và ấn, có 5 chân

Gạt sang trái phải để chỉnh điện thế chân 3 từ 0→5V

Gạt xuống lên để chỉnh điện thế chân 4 từ 0→5V

Ấn để đóng mạch chân 5

Nguyên lí dựa vào chiết áp

Formula:

Chân 1 nối nguồn

Chân 2 nối GND

Chân 3 và 4 nối Analog Sensor

Chân 5 nối Digital Pin

PCB – Printed Circuit Board:

Def:

Bảng mạch như Bread Board nhưng được quang khắc và gọn hơn

Stepper Motor:

Def:

Động cơ bước mỗi lần quay một bước nhỏ

Có 4 cuộn dây mắc xung quanh Rotor

Formula:

4 chân nối vào Stepper Motor Driver

Stepper Motor Driver:

Def:

Driver giúp Stepper Motor hoạt động như mong muốn

Chân IN điều khiển cuộn dây bên trong Stepper Motor

Formula:

4 chân INs nối 4 Digital Pins

Chân Negative nối GND

Chân Positive nối nguồn 5→12 V

Power Supply:

Def:

Bảng mạch cung cấp điện lấy từ một Battery ngoài

Formula:

Battery 9 V nối vào lỗ đen

Cực – nối GND

Cực + cung cấp điện thế

Tilt Switch:

Def:

Cảm biến góc nghiêng tự ngắt mạch nếu nghiêng quá

Có quả bóng bên trong nên khi nghiêng, nó lăn xuống làm mạch hở

Brushed DC Motor:

Def:

Động cơ quay nhờ dòng DC có chổi than

Stator là hai nam châm cong đặt hai bên và có cực khác nhau đối mặt nhau

Ở giữa là nhiều vòng dây có hai đầu được gắn vào Commutator là một vòng

tròn ngắt quãng thành đoạn với số đoạn gấp đôi số vòng dây

Khi cho dòng điện chạy qua chổi than qua Commutator rồi vòng dây, từ

trường tác dụng lực làm vòng dây quay, khi vòng dây dựng đứng, lực ngang

nhau giữa hai nam châm nhưng có quán tính nên vòng dây nhích thêm một

tí, chỗ đứt quãng của Commutator tiếp xúc chổi than, nhờ vậy mà đổi chiều

dòng điện và tiếp tục xoay

Bên trong các vòng dây như các cuộn cảm nên khi tắt đột ngột tạo ra suất

điện động cảm ứng lớn tạo dòng điện mạnh, không nên mắc trực tiếp vào Pin

Formula:

Dây đỏ nối OUT1 Motor Driver

Dây đen nối OUT2 Motor Driver

L293D H Bridge Motor Driver:

Def:

Chuyển dòng điện thấp của mạch điều khiển thành dòng điện cao để chạy

Motor

Có 16 chân, đánh số theo chiều ngược kim đồng hồ

8 chân mỗi bên điều khiển được 1 DC Motor

Thứ tự bên trái là EN1, IN1, OUT1, 0V, 0V, OUT2, IN2, +Vmotor

EN1 điều khiển tốc độ

IN1 và IN2 điều khiển chiều xoay

IN1=0, IN2=1 xoay phải

IN1=1, IN2=0 xoay trái

Formula:

EN1 nối Analog Pin

2 INs nối 2 Digital Pins

1 0V nối GND

+Vmotor nối cực + Power Supply

8 Bit Shift Register:

Def:

Từ 3 Digital Pins tạo ra 8 Digital Pins, có 2 bộ dữ liệu 8 Bits bên trong

Shift Register sẽ chèn theo một Bit mới từ Serial Data mỗi lần có tín hiệu

Shift Register Clock, ví dụ 1+10100101=11010010

Storage Register sẽ Copy Shift Register mỗi lần có tín hiệu  Storage Register

Clock, ví dụ 00110110→11010010

8 Bits trong Storage Register sẽ ra 8 Digital Pins

Có thể mắc nối tiếp để tạo ra nhiều Digital Pins hơn

Có 16 chân, đánh số theo chiều ngược kim đồng hồ

Thứ tự là

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, GND, Q7', MR, SHCP, STCP, OE, DS, Q0, Vcc

Qs là Digital Pins ra

MR là Master Reset xóa dữ liệu Shift Register và Storage Register, kích hoạt

khi điện thế thấp

SHCP là Shift Register Clock Pin

STCP là Storage Register Clock Pin

OE là Output Enable kích hoạt khi điện thế thấp

DS là Serial Data dữ liệu liên tục từ Input Digital Pin

Formula:

8 Qs nối 8 Loads

OE nối GND

MR nối điện thế cao

SHCP, STCP, DS nối 3 Digital Pins

LCD – Liquid Crystal Display:

Def:

Màn hình tinh thể lỏng dùng hiện chữ kích thước 16 x 2

Có các Pins theo thứ tự

Vss, Vcc, V0, RS, RW, E, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, LED+, LED-

V0 điều chỉnh độ sáng

RS là Register Select giữa Command Register và Data Register

RW là chọn chế độ Read 1 hoặc Write 0

E là Enable cho phép Read Write

Ds là Data Pins, sử dụng 4 hoặc 8 Ds

LED+ là Anode Backlight

LED- là Catode Backlight

Formula:

RS, E, Ds nối Digital Pins

RW, LED- nối GND

LED+ nối điện thế cao có điện trở

DHT11 Temperature And Humidity Sensor:

Def:

Cảm biến nhiệt và độ ẩm

Formula:

Chân trái nối Digital Pin

Chân giữa nối nguồn

Chân phải nối GND

Power Bank – Sạc Dự Phòng?

- Cách Dùng Sạc Dự Phòng Sạc Điện Thoại?

- Kiếm 1 dây cáp USB, cắm đầu loại A vào cổng loại A trên sạc dự phòng, đầu còn lại cắm vào điện thoại

- Để sạc cục sạc dự phòng thì cũng tương tự, cắm đầu loại Micro vào cục sạc dự phòng, đầu loại A vào cục sạc dùng để sạc cục sạc dự phòng

- Cách Xem Điện Áp, Cường Độ Dòng Điện Ra, Và Dung Lượng Cục Sạc Dự Phòng?

- Xem sau đít nó

- “INPUT: DC5V/2A” nghĩa là để sạc cục sạc dự phòng, cần điện áp 5 V, và cường độ sạc là 2 A

- “OUTPUT: DC5V/2.4A (Total)” nghĩa là điện áp ra từ cục sạc dự phòng = 5 V, cường độ tổng cộng là 2.4 A

- Ví dụ

- Nếu cục sạc dự phòng có 2 cổng, ta dùng hết 2 cổng để sạc 2 thiết bị, thì cường độ mỗi cổng là 1.2 A, nếu chỉ dùng 1 cổng để sạc 1 thiết bị, thì cường độ cổng đó là 2.4 A

- Dung lượng “10000 mAh” nghĩa là nếu cục sạc xuất ra dòng điện cường độ 1 mA thì trong 10000 giờ mới hết dung lượng

- Ví dụ

- Nếu cường độ xuất ra là 2.4 A, thì cục sạc sẽ hết trong 4 giờ 10 phút

- Nếu cường độ sạc cục sạc dự phòng là 2 A, thì cục sạc dự phòng sẽ đầy trong 5 giờ

- Cách Dùng Sạc Dự Phòng Làm Nguồn Cung Cấp Điện Cho Arduino?

- Kiếm 1 dây cáp USB, cắm đầu loại B vào cổng loại B trên Arduino, đầu loại A còn lại cắm vào cổng loại A trên cục sạc dự phòng

- Lưu ý cục sạc có điện áp ra từ 7 V đến 12 V mới đảm bảo ổn định

Ultrasonic Sensor – Cảm Biến Siêu Âm:

- Tổng Quan?

- Minh họa cách làm việc

- https://drive.google.com/file/d/1bPbEUZNulX3wwANz8-dICfiEmHNjJBrZ/view?usp=drive_link

- Mỗi lần bạn kích xung chân Trigger, sóng âm sẽ được bắn ra từ loa, điện thế xuất ra từ chân Echo chuyển từ 0 V lên 5 V, sau khi hứng được sóng âm dội lại, điện thế từ chân Echo chuyển từ 5 V xuống 0 V

- Độ rộng xung để kích chân Trigger không quan trọng

- Ứng Dụng?

- Dễ thấy thời gian chân Echo ở trạng thái 5 V tỉ lệ với khoảng cách giữa cảm biến và vật cản, do đó dùng cảm biến này để đo khoảng cách

IR Sensor:

Def:

Cảm biến hồng ngoại dùng để đón sóng từ IR Remote

Mỗi nút trên IR Remote sẽ có một mã Code sóng riêng

Formula:

Chân trái nối Digital Pin

Chân giữa nối GND

Chân phải nối nguồn

MEMS – Micro Electro Mechanical System:

Def:

Cảm biến cơ điện tử dùng sự biến đổi động lượng để tạo ra tín hiệu điện

Dùng để xác định góc quay, vị trí

OA – Operational Amplifier:

Def:

Dùng để phóng đại hiệu điện vào

Các chân Vin+, Vin-, V+, V-, Vo

Phóng đại hiệu Vin+-Vin- khoảng vài nghìn lần qua Vo

V+, V- giới hạn điện áp Vo trên và dưới

Accelerometer:

Def:

MEMS đo gia tốc

Khi tăng tốc, bản khối lượng bên trong dao động, tạo tín hiệu điện dựa trên

điện dung tụ thay đổi

Digital Multimeter – Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng:

Def:

Dùng để đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở, xoay chiều và 1

chiều, tất cả đều hiệu dụng

Muốn đo cái nào thì vặn đầu có đánh dấu đến cái đó, ACV là điện áp xoay

chiều, DCV là điện áp 1 chiều, ACA là cường độ xoay chiều, DCA là cường

độ 1 chiều

Chữ m = 10-3

Để đo, ban đầu vặn núm đến cái muốn đo, cắm 2 dây đen vào COM nối đất

và dây đỏ vào VΩ, bật nguồn, rồi đưa 2 dây vào chỗ cần đo, kết thúc thì tắt

nguồn

Gyroscope:

Def:

MEMS đo góc quay

Khi quay, do Coriolis Effect nên bản khối lượng bị lệch và tạo tín hiệu điện

dựa trên điện dung tụ thay đổi

Transformer – Máy Biến Áp:

Def:

Biến đổi biên độ hiệu điện thế xoay chiều

Gồm 2 cuộn dây đặt gần nhau, cuộn thứ nhất nối nguồn, cuộn thứ hai nối tải,

giữa có vật liệu dẫn từ để đảm bảo từ thông hai bên lõi như nhau, lõi làm

bằng sắt non pha Silic tăng từ thông qua cuộn thứ cấp

Từ thông qua mối vòng ngang nhau nên cuộn nào nhiều vòng hơn sẽ có suất

điện động lớn hơn, nhưng cường độ dòng điện nhỏ hơn để bảo toàn công

suất

Hàn  điện dùng biến áp

Magnetometer:

Def:

MEMS đo từ trường

Khi xuất hiện từ trường, do Hall Effect nên bản kim loại tích điện trái dấu ở

hai cạnh và tạo tín hiệu dựa trên hiệu điện thế

Relay:

Def:

Công tắc tự động, dùng dòng nhỏ một chiều điều khiển dòng lớn xoay chiều

Mắc nối hai mạch kín với nhau, mạch này nối cuộn cảm của Relay, khi điện

qua tạo từ trường, cuộn cảm như năm châm hút cần gạt, cần gạt gạt hai

thanh kim loại bên mạch kia chạm nhau, khiến mạch kia dẫn điện

Khi tắt điện dòng nhỏ, cuộn cảm mất từ trường, thả cần gạt, lò xo làm cần gạt

về vị trí cũ, hai thanh kim loại về vị trí cũ, ngưng dẫn mạch kia

Electric Potential:

Def:

Công do điện trường gây ra lên một hệ điện tích bằng thay đổi tổng điện thế

của hệ

Formula:

V=keQr=Q4πε0r

V12=keQ1Q2r=Q1Q24πε0r

Electric Field Strength:

Def:

Một Vector Field mà chiều mỗi Vector là hướng di chuyển của điện tích

dương đặt trong trường

Độ lớn mỗi Vector cho biết độ sụt giảm điện thế điện thế của điện tích dương

di chuyển theo hướng của Vector đó

Formula:

E=-∇V

Capacitor:

Def:

Khi mắc vào nguồn, Electron từ cực – của nguồn dồn vào một bản tụ,

Electron trên bản kia thì bị cực + của nguồn hút vào cho đến khi hiệu điện thế

giữa cực của nguồn và bản tụ =0

Hiệu điện thế giữa hai bản giữ điện tích với nhau cho đến khi có một

lối đi khác

Khi hiệu điện thế hai bản lên một chút thì điện tích tích được cũng tăng lên

một chút ngay lập tức

Tụ điện phóng đại cường độ dòng điện khi hiệu điện thế thay đột ngột

Tụ điện mắc song song với mạch để Smooth hiệu điện thế

Khi hiệu điện thế giảm, tụ điện sẽ dùng năng lượng dự trữ để bù vào

Tụ điện mắc nối tiếp để chia áp như điện trở, cái nào điện dung lớn điện áp

nhỏ

Proof:

C=QV⇒V=QC⇒dVdt=dQdt1C⇒dVdt=IC

Điện dung càng lớn, tốc độ biến thiên hiệu điện thế càng giảm

Energy Stored In A Capacitor:

Def:

Năng lượng điện trường tích lũy trong tụ điện để khi ngắt mạch điện nó sẽ

giải phóng hiệu điện thế duy trì mạch trong một khoảnh khắc

Formula:

U=12QV=12CV2

V là hiệu điện thế của nguồn

Proof:

Khi ngắt mạch, các điện tích sẽ lần lượt trở về bản bên kia và hiệu điện thế V

giảm dần đều

U=0QVqQdq=12QV

Electric Field Energy Density:

Def:

Năng lượng tích lũy trong điện trường / 1 m3

Formula:

uE=12ε0E2

Proof:

uE=UAd=CV22Ad=ε0AdEd22Ad=ε0AdE22Ad=12ε0E2

Magnetic Flux Density:

Def:

Lượng từ thông trên một đơn vị diện tích

Formula:

Xung quanh dòng điện thẳng dài vô hạn

B=μ0I2πr

Một điểm trên trục mạch điện tròn

B=μ0Ia22a2+d23

Một điểm trên trục cuộn cảm

B=μ0nI=μ0NIl

Proof:

Xét đường tròn xung quanh dòng điện không đổi, B như nhau và cùng hướng

dl tại mọi điểm

Bdl= Bdl = B * 2πr = μ0I⇒B=μ0I2πr

Xét một điểm trên trục cách tâm đường tròn bán kính a khoảng d, dùng Biot

Savart Law

B=μ0I4πdl × rr3=μ0I4π02πdacosθasinθ0dθ × -acosθ-asinθdr3dθ=μ0I4π02π-asinθacosθ0 × -acosθ-asinθda2 + d23dθ

⇒B=μ0I4π02πa2a2 + d23dθ=μ0I4πa2a2 + d2302πdθ=μ0Ia22a2+d23

Xét một điểm ở giữa trục cuộn cảm dài vô hạn, chia cuộn cảm thành từng

khúc cực nhỏ và xem chúng như một mạch điện tròn rồi lấy tích phân

B=-∞+∞μ0Ia22a2+x23ndx=μ0Ina22-∞+∞1a2+x23dx=μ0Ina22xa21a2+x2|-∞+∞=μ0Ina222a2

=μ0nI

Flux Linkage:

Formula:

λ=Nϕ

N là số vòng dây

ϕ là từ thông qua mỗi vòng dây

Magnetic Field Strength:

Formula:

H=Bμ0

Inductance:

Def:

Số từ thông tạo ra với mỗi 1 A biến thiên cường độ dòng điện

Formula:

L=μ0N2Al

Proof:

L=NdϕdI=NϕI=NBAI=Nμ0NIAIl=μ0N2Al

Mutual Inductance:

Def:

Lượng từ thông tạo ra trong cuộn dây này với mỗi đơn vị cường độ dòng

điện trong cuộn dây khác

Từ thông qua lại giữa hai cuộn dây bằng nhau

Formula:

M12=M21=M

Coupling Coefficient:

Def:

Tỉ lệ từ thông tạo ra từ cuộn dây này đi vào cuộn dây kia

Formula:

k=ML1L2

Inductor:

Def:

Khi cường độ dòng điện qua cuộn cảm lên một chút thì từ thông tích được

cũng tăng lên một chút

Cuộn cảm phóng đại hiệu điện thế khi cường độ dòng điện thay đột ngột

Cuộn cảm mắc song song với mạch để Smooth cường độ dòng điện

Khi cường độ dòng điện giảm, cuộn cảm sẽ dùng năng lượng dự trữ bù vào

Proof:

L=ϕI⇒I=ϕL⇒dIdt=dϕdt1L⇒dIdt=VL

Độ tự cảm càng lớn, tốc độ biến thiên cường độ dòng điện càng giảm

Energy Stored In A Inductor:

Def:

Năng lượng từ trường tích lũy trong cuộn cảm để khi ngắt mạch điện nó sẽ

giải phóng dòng điện cảm ứng duy trì mạch trong một khoảnh khắc

Formula:

U=12LI2

Proof:

Khi ngắt mạch, từ thông xuất hiện và sẽ dần trở về không và cường độ dòng

điện cảm ứng I giảm dần đều

U=0ϕIΦϕdΦ=12ϕI=12LI2

Magnetic Field Energy Density:

Def:

Năng lượng tích lũy trong từ trường / 1 m3

Formula:

uB=12μ0B2

Proof:

uB=UAl=LI22Al=μ0N2AlBlμ0N22Al=AlB22μ0Al=12μ0B2

Electromagnetic Field Energy Density:

Def:

Năng lượng tích lũy trong điện từ trường / 1 m3

Formula:

u=ε0E2=B2μ0=DE=BH

Proof:

DE=ε0E2=ε0Bc2=ε0B2ε0μ0=B2μ0=BH

u=uE+uB=12ε0E2+12μ0B2=12ε0E2+12ε0E2=ε0E2

Electromagnetic  Momentum:

Def:

Khả năng truyền chuyển động cho điện tích

Tổng Energy Density mỗi cụm 1 m3 EM Waves trong chùm EM Waves

Formula:

p=Ec

E là năng lượng EM Waves

Poynting Vector:

Def:

Vector chỉ hướng năng lượng Flow

Độ lớn là công suất của EM Wave, lượng mật độ năng lượng truyền qua một

điểm trong một đơn vị thời gian

Formula:

S=1μ0E×B

Proof:

S=uc=B2μ0c=EBμ0⇒S=1μ0E×B

Light Intensity:

Def:

Cường độ ánh sáng trên bề mặt

Formula:

I=PA

P là công suất nguồn

A là diện tích bề mặt chiếu sáng

I∝P∝S∝E×H∝A2

A là biên độ sóng

Plane Wave:

Def:

Sóng ngang mà mỗi mặt phẳng vuông góc với phương truyền sóng, mọi điểm

trên đó đều có điện trường giống nhau và từ trường giống nhau

Ex:

EM Wave mà điện trường và từ trường không phụ thuộc vào tọa độ x và z

E=00asinωt+ωcy, B=-acsinωt+ωcy00

Light Velocity:

Formula:

c = 1μ0ε0 ~= 299 792 458 m/s

The Wave Equation:

Formula:

∂2μ∂t2 = c2∂2μ∂x2

Meaning:

μ : Hàm sóng theo x và t

t : Thời gian

x : Tọa độ

c : Tốc độ sóng

Solution: f(x + ct) + g(x - ct) ∀f,g

Ex: sin(x + 2t)

EM Wave – Electromagnetic Wave – Sóng Điện Từ:

Def:

Khi điện tích tăng tốc, điện trường phải mất một lúc mới cập nhật thông tin về

gia tốc của điện tích, nên các đường sức điện xuất hiện các Kinks giống như

sóng trên dây, đường sức điện ở xa được cập nhật trễ hơn so với gần

nguồn, tốc độ truyền sóng = tốc độ ánh sáng

Cho điện tích dao động theo hình Sin tạo ra sóng điện hình Sin lan truyền

trong không gian, biến thiên điện trường lại tạo ra từ trường vuông góc cùng

pha, sau khi điện tích ngừng dao động, sóng điện từ vẫn tiếp tục truyền đi

Sóng điện từ tồn tại mãi mãi

Sóng điện từ là sóng ngang, không có loại sóng dọc

EMF (Electromotive Force): Suất điện động

Equipotential – Đẳng thế:

Def:

Mặt mà thế năng như nhau tại mọi điểm trên đó

Mặt đẳng thế vuông góc cục bộ với điện trường, vì khi di chuyển trên mặt

đẳng thế, thế năng không đổi, nên công =0→ vuông góc

Radiation:

Def:

Sự phân rã hạt nhân, số lượng hạt nhân giảm dần theo hàm Exponential

Số phân rã là số phản ứng phân rã xảy ra trong một khoảng thời gian nào đó,

tỉ lệ với chiều cao đồ thị phân rã

Formula:

N=e-λtN0

Becquerel:

Def:

Độ phóng xạ là số hạt nhân phân rã trong 1s

Formula:

1Bq=1s

Half Life – Chu Kỳ Bán Rã:

Formula:

T=ln2λ

Meaning:

Tính toán theo chu kỳ bán rã là đúng theo sự phân rã Exponential

Gamma Radiation:

Meaning:

Phóng xạ Photon hay bức xạ điện từ

Beta+ Radiation:

Def:

Phóng xạ Pozitron (phản Electron mang điện tích dương) và Neutrino

Khi có quá nhiều Proton biến một Proton trong hạt nhân thành Neutron

Formula:

XZ→XZ-1+e++ν

Beta- Radiation:

Def:

Phóng xạ Electron và phản Neutrino

Khi có quá nhiều Neutron biến một Neutron trong hạt nhân thành Proton

Formula:

XZ→XZ+1+e-+ν

Alpha Radiation:

Formula:

XZA→XZ-2A-4+He24

Meaning:

Phóng xạ hạt nhân Heli 2 Proton và 2 Neutron

Electromagnetic Spectrum – Quang Phổ Sóng Điện Từ:

Def:

Khi chiếu chùm sáng gồm nhiều bước sóng trộn vào nhau vào máy quang

phổ, nó sẽ tách từng bước sóng ra và chiếu màu của mỗi bước sóng lần lượt

lên buồng tối, chỉ thấy màu của bước sóng nằm trong vùng khả kiến

Tím ngắn hơn đỏ

Bước sóng ngắn hơn nhiều năng lương hơn nhưng lạnh hơn

Tia tử ngoại gây cháy nắng

Sóng cực ngắn coi tầng điện li như không, là sóng phát ra từ vệ tinh

Sóng ngăn bị phản xạ Zic Zac

Sóng trung ngày bị tầng điện li hấp thụ, đêm bị nó phản xạ

Sóng dài không truyền xa nhưng xuyên nước

Tia X dùng trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cấu trúc vật rắn do đâm xuyên

mạnh

Trong vô tuyến truyền thanh, sóng mang có bước sóng từ vài mét đến vài

trăm mét

Wifi 5GHz là vi sóng

Formula:

Cosmic Ray = Tia Vũ Trụ

Gamma Ray = Tia Gamma

X Ray = Tia X = Tia Röntgen

Ultra Violet = Tia UV = Tia Cực Tím = Tia Tử Ngoại

3.8*10-7→7.5*10-7 = Visible Light = Ánh Sáng Khả Kiến

Infra Red = Tia Hồng Ngoại

Micro Wave = Vi Sóng = Sóng Vi Ba

0.3→∞ = Radio Wave = Sóng Radio = Sóng Vô Tuyến

Black Body:

Def:

Vật đen có khả năng phát xạ ra sóng điện từ ở mọi bước sóng

Nhiệt độ tăng thì sóng phát ra có chiều hướng về bước sóng nhỏ và cường

độ phát xạ tăng

Electron Volt:

Def:

Năng lượng 1 Electron di chuyển trong hiệu điện thế 1 Volt

Bằng điện tích 1 Electron

Formula:

1 eV=1.60217663×10-19 J

1 MeVc2=1.782661907×10-30 kg

Mass Defect:

Def:

Độ hụt khối khi phân rã hạt nhân, khối lượng chuyển thành năng lượng

Khi tính toán theo khối lượng riêng rẻ của Proton và Neutron, thì khi tổng lại

không bằng khối lượng hạt nhân

Tổng khối lượng của chất phân rã không bằng tổng khối lượng sản phẩm

Formula:

∆m=Zmp+A-Zmn-M

Z là số Proton

A là tổng số Proton và Neutron

M là khối lượng hạt nhân

Sound – Âm Thanh:

Def:

Âm nghe được nằm trong khoảng 20 – 20000 Hz

Bass 20 – 500 Hz

Mid 500 – 6000 Hz

Treble 6000 – 20000 Hz

Cùng nhạc cụ thì các nốt phát ra có cùng đồ thị dao động âm nhưng tần số

khác nhau

Infrasound:

Def:

Hạ âm xuất ra từ thiên tai như động đất, núi lửa

Monaural – Mono:

Def:

Âm thanh chỉ từ một ví trí

Stereo:

Def:

Âm thanh từ hai bên

Surround:

Def:

Âm thanh lập thể phát ra từ mọi phía

High End:

Def:

Âm thanh chất lượng cao như một buổi trình diễn nhạc trực tiếp

Diffraction – Nhiễu Xạ Ánh Sáng:

Def:

Nhiễu xạ khi chiếu chùm sáng qua khe hẹp bị nhòe

Ánh sáng không truyền thẳng

Dispersion – Tán Sắc Ánh Sáng:

Def:

Phân tách chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc

Xảy ra ở cầu vồng, kim cương

Cầu vồng = quang phổ ánh sáng trắng

Ánh sáng trắng không chỉ bao gồm 7 màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím mà

còn rất nhiều màu ở giữa nữa

Resolution:

Formula:

SD=480p

HD=720p

Full HD=1080p

Ultra HD=2160p

Nucleon:

Def:

Hạt cấu thành nên hạt nhân, gồm hai loại là Proton và Neutron

Refraction – Khúc Xạ Ánh Sáng:

Def:

Khi tia sáng truyền xiên góc với mặt phân cách thì có khúc xạ, vuông góc thì

Không

Tia sáng đi qua các môi trường không thay đổi tần số, màu sắc, năng lượng

Formula:

sinθ1max=sinθ1sinθ2=n2n1

Reflection – Phản Xạ Ánh Sáng:

Def:

Khi tia sáng truyền tới bất kì mặt phân cách nào cũng đều có một phần bị

phản xạ

Laser:

Def:

Bản chất cần một chùm sáng để kích hoạt, biến sáng trắng thành màu

Gồm hai gương đối đầu nhau, một gương có lỗ trống là cửa ra của tia sáng

Lõi là một hồng ngọc, khi ánh sáng kích thích sẽ phát ra Photon, Photon phản

qua phản lại giữa hai gương lại kích thích phát ra Photon khác, kết quả tạo ra

một chùm sáng cực mạnh, đồng pha, cùng chiều, cùng bước sóng, đơn sắc

Dùng đo khoảng cách, Laser bán dẫn được dùng trong đĩa CD, xóa hình xăm

Binding Energy:

Def:

Năng lượng liên kết trong hạt nhân, tỉ lệ với độ hụt khối = năng lượng tối

thiểu để phá vỡ liên kết giữa các Nucleon

Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền vững của mỗi hạt nhân,

Formula:

BE=∆mc2

BEN=BEA

BE là năng lượng liên kết

BEN là năng lượng liên kết riêng

A là số Nucleon trong hạt nhân

Photo Conductivity:

Def:

Chất quang dẫn gồm chất bán dẫn Ge, Si và hợp chất của Pb, Cd

Eye:

Def:

Giác mạc bảo vệ mắt, thủy dịch hình vân hoa, lòng đen, con ngươi chính

giữa, thể thủy tinh thấu kính hội tụ có thể điều chỉnh tiêu cự, dịch thủy tich

cầu mắt, võng mạc màng lưới hứng ảnh, điểm vàng sáng nhất giao của võng

mạc và quang trục, điểm mù bị mù nếu ảnh rơi vào

Khi vật từ xa đến gần, tiêu cự giảm để ảnh hiện rõ lên võng mạc, nhưng đến

một lúc không giảm nữa làm ảnh mờ

Khi vật đi từ gần đến xa, nếu mắt bình thường thì có thể nhìn xa vô hạn vì

giới hạn tối đa tiêu điểm nằm trùng với điểm vàng, nhưng nếu cận thị thì giới

hạn đó nằm trước điểm vàng, nên vật xa sẽ bị mờ

Thunder:

Def:

Sấm sét tạo ra do đám mây bị Ion hóa, Electron tập trung về phía đáy, do

nhiễm điện cảm ứng, mặt đất tích điện dương, tạo thành điện trường với đám

mây, điện trường này tiếp tục Ion hóa không khí ở giữa, tạo môi trường dẫn

điện, Electron từ đám mây phóng xuống

Dẫn điện do điện trường cực mạnh gọi là dẫn điện tự lực

Arc:

Def:

Hồ quang điện dùng trong hàn

Que hàn cho nối tắt với đế hàn, nhiệt tăng ở đầu que, đưa lại gần mối hàn,

do nóng Electron bên trong tăng động, kết hợp với dẫn điện tự lực, Electron

từ que hàn nhảy vào mối hàn tạo thành mạch kín, dòng điện làm nóng mối

hàn và kim loại tan chảy vào nhau

Khi Electron đập vào kim loại, nó giải phóng ánh sáng hồ quang

Photo Electric Effect:

Def:

Hiện tượng quang điện ngoài khi một Photon đập vào kim loại nó giải phóng

Electron

Nếu có nhiều Photon với bước sóng khác nhau đập vào kim loại thì mỗi

Electron sẽ chỉ nhận ngẫu nhiên một Photon, hiệu ứng không cộng dồn

Ánh sáng khả kiến làm bật Electron thì đó phải là kim loại kiềm vì năng lượng

Ion hóa nhỏ

Giới hạn quang điện là bước sóng lớn nhất để làm bật Electron

Hiện tượng quang điện trong cũng giải phóng Electron, nhưng không bị bật ra

kim loại mà trở thành Electron dẫn điện trong kim loại

Solar Charger:

Def:

Pin quang điện hay pin mặt trời, gồm một lớp PN, ánh sáng kích Electron

khỏi nguyên tử của P, bị điện trường nghèo hút qua N, tích điện âm ở N, điện

dương ở P

Luminescence:

Def:

Phát quang là tự bản thân nó phát ra ánh sáng, không phải do các yếu tố bên

ngoài như nhiệt độ

Hiện tượng quang phát quang khi sóng điện từ này đập vào vật để phát ra

sóng điện từ yếu hơn, yếu hơn là vì Electron khi bị kích thích va chạm xung

quanh mất bớt năng lượng trước khi nhảy xuống mức năng lượng thấp hơn

Huỳnh quang xảy ra ở chất khí, lỏng, không duy trì lâu

Lân quang xảy ra ở chất rắn, duy trì lâu

Bohr Radius:

Formula:

r0=5.29×10-11 m

Bohr Model:

Def:

Lực hướng tâm giữ Electron chuyển động xung quanh hạt nhân là lực tĩnh

điện

Sóng điện từ phải có năng lượng bằng thì mới kích được Electron nhảy lên

mức năng lượng cao hơn

Thứ tự các mức năng lượng K, L, M, N, … tương ứng với bán kính tăng dần

theo bình phương số thứ tự, nhỏ nhất là bán kính K với bán kính Bohr

Thermonuclear:

Def:

Phản ứng nhiệt hạch luôn tỏa năng lượng

Tổng hợp hạt nhân nặng từ hạt nhân nhẹ trong mặt trời

Ammeter:

Def:

Ampere kế xoay chiều đo cường độ hiệu dụng

Khi mắc song song vào hai đầu một thiết bị thì sẽ nối tắt, dòng điện sẽ chạy

qua Ampere kế mà không chạy qua thiết bị

Galvanometer – Điện Kế Khung Quay:

Def:

Điện kế khung quay hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện, làm xuất

hiện lực từ tác dụng lên cuộn dây gắn vào kim và làm cho nó quay

Không đo được dòng điện xoay chiều vì dòng điện thay đổi liên tục dẫn đến

lực từ thay đổi liên tục làm kim dao động tại 0

Thermoelectric Effect:

Def:

Hiệu ứng nhiệt điện xảy ra khi có chênh lệch nhiệt độ giữa cặp kim loại khác

bản chất làm cho hiệu điện thế xuất hiện

Hydrogen Spectral Series:

Def:

Quang phổ vạch phát xạ của Hydrogen gồm 3 dãy

Lyman 5 vạch nằm trong vùng tử ngoại, từ kích thích xuống K

Balmer 4 vạch nằm trong vùng khả kiến, từ kích thích xuống L

Paschen 3 vạch nằm trong vùng hồng ngoại, từ kích thích xuống M

Refractive Index – Chiết Suất:

Def:

Chiết suất tuyệt đối là so với chân không

Accumulator Battery:

Def:

Pin có lực lạ là lực hóa học