ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI THÍ NGHIỆM 4

MÔN HỌC: HỆ THỐNG SỐ

Nhóm: 5

GVHD: Phan Đình Thế Duy

Sinh viên:

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn Đức | 2310790 |
| Nguyễn Gia Khánh | 2311514 |
| Nguyễn Trần Đức Duy Khoa | 2311628 |
| Bùi Ngọc Minh | 2312046 |

I. Bài 1

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế và mô phỏng một Full Adder từ các Half Adder trong Logism.

Hình 1. Full Adder từ các Half Adder

- Bảng chân trị

Bảng chân trị Half Adder

|  | A | B | Sum | COUT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

Bảng chân trị Full Adder

|  | A | B | CIN | Sum | COUT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý Half Adder

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý Full Adder dùng các Half Adder (Mỗi khối HA là 1 Half Adder)

II. Bài 2

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm một 4-bit Ripple Carry Adder dùng IC 7483.

Hình 4. 4-bit Ripple Carry Adder

Ví dụ:

| A3A2A1A0 | 1010 |
| --- | --- |
| B3B2B1B0 | 0111 |
| S3S2S1S0 | 0001 |
| COUT | 1 |

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Hình 5. Sơ đồ nguyên lý 4-bit Ripple Carry Adder (mỗi khối FA là 1 Full Adder)

- Sơ đồ nối dây trên Logisim dùng IC 7483

Hình 6. Sơ đồ nối dây 4-bit Ripple Carry Adder dùng IC 7483

- Netlist

Netlist cho sơ đồ nối dây

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 5 của IC 7483 |  |
| 2 | GND | Chân 12, 13 của IC 7483 |  |
| 3 | SW0 (A0) | Chân 10 của IC 7483 |  |
| 4 | SW1 (A1) | Chân 8 của IC 7483 |  |
| 5 | SW2 (A2) | Chân 3 của IC 7483 |  |
| 6 | SW3 (A3) | Chân 1 của IC 7483 |  |
| 7 | SW4 (B0) | Chân 11 của IC 7483 |  |
| 8 | SW5 (B1) | Chân 7 của IC 7483 |  |
| 9 | SW6 (B2) | Chân 4 của IC 7483 |  |
| 10 | SW7 (B3) | Chân 16 của IC 7483 |  |
| 11 | Chân 9 của IC 7483 | LED0 (S0) |  |
| 12 | Chân 6 của IC 7483 | LED1 (S1) |  |
| 13 | Chân 2 của IC 7483 | LED2 (S2) |  |
| 14 | Chân 15 của IC 7483 | LED3 (S3) |  |
| 15 | Chân 14 của IC 7483 | LED4 (COUT) |  |

III. Bài 3

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm một bộ đếm lên bất đồng bộ MOD-10 dùng các J-K Flip-flop (IC 7473).

- Thiết kế

- Để thiết kế một bộ đếm lên bất đồng bộ MOD-10 gồm 10 trạng thái khác nhau, từ 0000 đếm tới 1001 rồi ngay lập tức về lại 0000, thì bộ đếm của chúng ta cần ít nhất 4 J-K Flip-flop.

- Trong bộ đếm lên MOD-10, khi bộ đếm đạt giá trị là 1001, thì lần đếm tiếp theo nó phải trở về 0000, thay vì lên 1010. Do đó cần thiết kế một mạch tổ hợp sao cho trong khoảnh khắc bộ đếm đạt 1010, thì nó ngay lập tức bị Clear về 0000. Mà từ 0000 đến 1010, chỉ có thời điểm bộ đếm có giá trị 1010 thì MSB Bit (QD) và Bit thứ 3 kể từ MSB (QB) mới đồng thời có giá trị bằng 1, nên ta có dùng nó làm điều kiện phát tín hiệu Clear:

Hình 7. Sơ đồ mạch phát tín hiệu Clear

- Khi QD, QB đều ở mức 1 thì CLR’ sẽ ở mức 0 (tích cực mức thấp) và làm cho toàn bộ ngõ Q của các J-K Flip-flop trở về 0, nếu không thì bộ đếm vẫn tiếp tục đếm lên bình thường.

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Hình 8. Sơ đồ mạch đếm lên bất đồng bộ MOD-10 (*)

(*) Lưu ý ở đây dùng cổng NOT sau cổng NAND là vì các chân Clear và Preset trong Logisim tích cực mức cao.

- Sơ đồ nối dây dùng các IC

Ở đây cần sử dụng 2 IC 7473 cho 4 J-K Flip-flop và 1 IC 7400 cho 1 cổng NAND. Gọi IC 7473 bên trái là U1, IC 7473 bên phải là U2, IC 7400 là U3.

Hình 9. Sơ đồ nối dây mạch đếm lên bất đồng bộ MOD-10

- Netlist

Netlist cho sơ đồ nối dây

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 3, 4, 7, 10, 14 của U1 |  |
| 2 | 5V | Chân 3, 4, 7, 10, 14 của U2 |  |
| 3 | 5V | Chân 14 của U3 |  |
| 4 | GND | Chân 11 của U1 |  |
| 5 | GND | Chân 11 của U2 |  |
| 6 | GND | Chân 7 của U3 |  |
| 7 | CLK0 | Chân 1 của U1 |  |
| 8 | Chân 2 của U1 | Chân 6 của U1 |  |
| 9 | Chân 5 của U1 | Chân 12 của U1 |  |
| 10 | Chân 6 của U1 | Chân 3 của U3 |  |
| 11 | Chân 9 của U1 | Chân 1 của U2 |  |
| 12 | Chân 2 của U2 | Chân 6 của U2 |  |
| 13 | Chân 5 của U2 | Chân 12 của U2 |  |
| 14 | Chân 6 của U2 | Chân 3 của U3 |  |
| 15 | Chân 9 của U2 | Chân 2 của U3 |  |
| 16 | Chân 1 của U2 | Chân 1 của U3 |  |
| 17 | Chân 12 của U1 | LED0 (QA) |  |
| 18 | Chân 1 của U2 | LED1 (QB) |  |
| 19 | Chân 12 của U2 | LED2 (QC) |  |
| 20 | Chân 2 của U3 | LED3 (QD) |  |

IV. Bài 4 (chuẩn bị bài tuần sau)

Nêu sự khác biệt giữa bộ đếm đồng bộ và bộ đếm bất đồng bộ.

  - Bộ đếm bất đồng bộ : xung CLK chính chỉ là xung CLK cho Flip-flop đầu tiên và output của Flip-flop trước được truyền vào làm xung CLK cho Flip-flop tiếp theo. Như vậy bộ đếm coi như bị bất đồng bộ với xung CLK chính do có độ trễ, nguy cơ có xung gai.

  - Bộ đếm đồng bộ: xung CLK chính là xung CLK của tất cả các Flip-flop trong bộ đếm, bộ đếm đồng bộ chỉ thay đổi trạng thái khi có xung CLK chính. Như vậy bộ đếm được coi như đồng bộ với xung CLK chính, không có nguy cơ xung gai.

V. Bài 5 (chuẩn bị bài tuần sau)

Nêu quy trình thiết kế một bộ đếm đồng bộ.

- Tính số lượng Flip-flop cần dùng dựa vào số lớn nhất đếm được.

- Vẽ giản đồ trạng thái đếm.

- Lập bảng chuyển dịch trạng thái theo giản đồ.

- Lập bảng hoạt động cho mạch tổ hợp vào các chân input của Flip-flop.

- Rút gọn bằng K-map cho từng mach.

- Vẽ sơ đồ mạch theo biểu thức đã rút gọn.