ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI THÍ NGHIỆM 2

MÔN HỌC: HỆ THỐNG SỐ

Nhóm: 5

GVHD: Phan Đình Thế Duy

Sinh viên:

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn Đức | 2310790 |
| Nguyễn Gia Khánh | 2311514 |
| Nguyễn Trần Đức Duy Khoa | 2311628 |
| Bùi Ngọc Minh | 2312046 |

- Bài 1

- Yêu cầu thí nghiệm

Chọn ngẫu nhiên 2 IC 74 – Series trong số 7400, 7404, 7408, 7432, sau đó thiết kế, thực nghiệm và sử dụng dao động ký để đo độ trễ lan truyền của 2 IC đó.

- Chọn IC 7408 (4 cổng AND) và IC 7432 (4 cổng OR).

Hình 1. IC 7408 và IC 7432

- Bảng chân trị

|  | Input 1 | Input 2 | Output AND | Output OR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

- Sơ đồ nối dây trên Logisim

Hình 2. Sơ đồ nối dây IC 7408

Hình 3. Sơ đồ nối dây IC 7432

- Netlist

Netlist cho sơ đồ nối dây IC 7408

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7408 |  |
| 2 | GND | Chân 7 của IC 7408 |  |
| 3 | 5V (Input 1) | Chân 1 của IC 7408 |  |
| 4 | CLK0 (Input 2) | Chân 2 của IC 7408 |  |
| 5 | Chân 3 của IC 7408 | LED0 (Output) |  |

Netlist cho sơ đồ nối dây IC 7432

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7432 |  |
| 2 | GND | Chân 7 của IC 7432 |  |
| 3 | 5V (Input 1) | Chân 1 của IC 7432 |  |
| 4 | CLK1 (Input 2) | Chân 2 của IC 7432 |  |
| 5 | Chân 3 của IC 7432 | LED1 (Output) |  |

- Quy trình thí nghiệm

- Bước 1, lấy 1 IC 7408 và 1 IC 7432 lắp vào Breadboard

- Bước 2, tiến hành nối các chân của 2 IC này với DS KIT dựa theo Netlist của chúng

- Bước 3, chỉnh tần số Clock trên DS KIT thành 1024 Hz, Duty Cycle là 50%

- Bước 4, lấy 1 que đo cắm vào kênh 1 của dao động ký, que đo gồm 2 đầu, đầu nhỏ ở nhánh bên kẹp vào 1 chân GND của DS KIT, đầu chính thì móc vào chân CLK0

- Bước 5, lấy 1 que đo khác cắm vào kênh 2 của dao động ký, đầu nhỏ ở nhánh bên kẹp vào 1 chân GND của DS KIT, đầu chính thì nối vào chân 3 của IC 7408

- Bước 6, nhấn nút Run trên dao động ký để bắt đầu đo, chỉnh Trigger Level để xung tín hiệu được ổn định trên màn hình

- Bước 7, sử dụng các nút Vertical, Horizonal để điều chỉnh sao cho xung tín hiệu được hiển thị một cách thích hợp

- Bước 8, điều chỉnh 2 con trỏ của dao động ký lần lượt đến thời điểm mà tín hiệu của CLK0 và chân 3 IC 7408 thay đổi được 50% về mức điện thế

- Bước 9, quan sát thời gian đo được giữa 2 con trỏ trên màn hình, đây chính là độ trễ lan truyền của IC 7408

- Bước 10, tương tự tiếp tục thực hiện các bước trên với IC 7432

- Bài 2

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế mạch phát hiện cạnh lên và cạnh xuống của tín hiệu sử dụng các IC 7400, 7404, 7408, hoặc 7432, sau đó sử dụng dao động ký để hiển thị xung gai.

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Hình 4. Mạch phát hiện cạnh lên tích cực mức cao

Ở đây, ta dùng 3 cổng NOT để tăng thêm độ trễ lan truyền, giúp việc phát hiện cạnh lên dễ dàng hơn

Hình 5. Đồ thị thời gian của mạch phát hiện cạnh lên tích cực mức cao

Hình 5. Mạch phát hiện cạnh xuống tích cực mức thấp

Hình 5. Đồ thị thời gian của mạch phát hiện cạnh xuống tích cực mức thấp

- Sơ đồ nối dây trên Logisim dùng các IC

Hình 6. Sơ đồ nối dây mạch phát hiện cạnh lên tích cực mức cao

Hình 7. Sơ đồ nối dây mạch phát hiện cạnh xuống tích cực mức thấp

- Netlist

Netlist cho sơ đồ nối dây mạch phát hiện cạnh lên tích cực mức cao

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7404 |  |
| 2 | 5V | Chân 14 của IC 7408 |  |
| 4 | GND | Chân 7 của IC 7404 |  |
| 5 | GND | Chân 7 của IC 7408 |  |
| 6 | CLK0 (Input) | Chân 1 của IC 7404 |  |
| 7 | CLK0 (Input) | Chân 1 của IC 7408 |  |
| 8 | Chân 2 của IC 7404 | Chân 3 của IC 7404 |  |
| 9 | Chân 4 của IC 7404 | Chân 5 của IC 7404 |  |
| 10 | Chân 6 của IC 7404 | Chân 2 của IC 7408 |  |
| 11 | Chân 3 của IC 7408 | LED0 (Output) |  |

Netlist cho sơ đồ nối dây mạch phát hiện cạnh xuống tích cực mức thấp

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7404 |  |
| 2 | 5V | Chân 14 của IC 7432 |  |
| 4 | GND | Chân 7 của IC 7404 |  |
| 5 | GND | Chân 7 của IC 7432 |  |
| 6 | CLK0 (Input) | Chân 1 của IC 7404 |  |
| 7 | CLK0 (Input) | Chân 1 của IC 7432 |  |
| 8 | Chân 2 của IC 7404 | Chân 3 của IC 7404 |  |
| 9 | Chân 4 của IC 7404 | Chân 5 của IC 7404 |  |
| 10 | Chân 6 của IC 7404 | Chân 2 của IC 7432 |  |
| 11 | Chân 3 của IC 7432 | LED0 (Output) |  |

- Quy trình thí nghiệm

- Bước 1, lấy 1 IC 7404 và 1 IC 7408 lắp vào Breadboard

- Bước 2, tiến hành nối các chân của 2 IC này với DS KIT dựa theo Netlist của chúng

- Bước 3, chỉnh tần số Clock trên DS KIT thành 1024 Hz, Duty Cycle là 50%

- Bước 4, lấy 1 que đo cắm vào kênh 1 của dao động ký, que đo gồm 2 đầu, đầu nhỏ ở nhánh bên kẹp vào 1 chân GND của DS KIT, đầu chính thì móc vào chân CLK0

- Bước 5, lấy 1 que đo khác cắm vào kênh 2 của dao động ký, đầu nhỏ ở nhánh bên kẹp vào 1 chân GND của DS KIT, đầu chính thì nối vào chân 3 của IC 7408

- Bước 6, nhấn nút Run trên dao động ký để bắt đầu đo, chỉnh Trigger Level để xung tín hiệu được ổn định trên màn hình

- Bước 7, sử dụng các nút Vertical, Horizonal để điều chỉnh sao cho xung tín hiệu được hiển thị một cách thích hợp

- Bước 8, điều chỉnh 2 con trỏ của dao động ký lần lượt đến thời điểm mà mức điện thế Output thay đổi từ thấp lên cao được 50% và từ cao xuống thấp được 50%

- Bước 9, quan sát thời gian đo được giữa 2 con trỏ trên màn hình, và kết luận thời gian tồn tại của xung gai

- Bước 10, tương tự thí nghiệm với mạch phát hiện cạnh xuống tích cực mức thấp, bằng cách thay IC 7408 thành 7432