ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI THÍ NGHIỆM 3

MÔN HỌC: HỆ THỐNG SỐ

Nhóm: 5

GVHD: Phan Đình Thế Duy

Sinh viên:

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn Đức | 2310790 |
| Nguyễn Gia Khánh | 2311514 |
| Nguyễn Trần Đức Duy Khoa | 2311628 |
| Bùi Ngọc Minh | 2312046 |

- Bài 1

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm một D Flip-flop từ J-K Flip-flop và các cổng Logic.

- Ta sử dụng 1 cổng NOT, nối Input D vào J và D vào K (lưu ý J-K Flip-flop ở đây thuộc loại Trigger khi Clock có cạnh xuống).

Hình 1. D Flip-flop từ J-K Flip-flop

- Bảng chân trị

|  | D | J | K | CLK | Q | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | ↓ | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | ↓ | 1 | 0 |  |

- Sơ đồ nguyên lý trên Logism

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý trên Logism

- Sơ đồ nối dây trên Logisim dùng các IC

  - Ta sử dụng 1 IC 7404 và 1 IC 7473

Hình 3. Sơ đồ nối dây để tạo D Flip-flop từ J-K Flip-flop

- Netlist

Netlist cho sơ đồ nối dây

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7404 |  |
| 2 | 5V | Chân 2, 4 của IC 7473 |  |
| 3 | GND | Chân 7 của IC 7404 |  |
| 4 | GND | Chân 11 của IC 7473 |  |
| 5 | CLK0 | Chân 1 của IC 7473 |  |
| 6 | SW0 (D) | Chân 1 của IC 7404 |  |
| 7 | SW0 (D) | Chân 14 của IC 7473 |  |
| 8 | Chân 2 của IC 7404 | Chân 3 của IC 7473 |  |
| 9 | Chân 13 của IC 7473 | LED1 (Q’) |  |
| 10 | Chân 12 của IC 7473 | LED0 (Q) |  |

- Bài 2

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm mạch sau:

Hình 4. Sơ đồ mạch bài 2

- Sơ đồ nguyên lý trên Logism

Hình 5. Sơ đồ nguyên lý mạch bài 2

- Sơ đồ nối dây trên Logisim dùng các IC

- Ta sử dụng 2 IC 7474 cho 3 D Flip-flop, gọi cái bên trái là U1, bên phải là U2.

Hình 6. Sơ đồ nối dây mạch bài 2

- Netlist

Netlist cho sơ đồ nối dây

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 1, 4, 10, 13, 14 của U1 |  |
| 2 | 5V | Chân 1, 4, 14 của U2 |  |
| 3 | GND | Chân 7 của U1 |  |
| 4 | GND | Chân 7 của U2 |  |
| 5 | CLK0 | Chân 3 của U1 |  |
| 6 | Chân 2 của U1 | Chân 6 của U1 |  |
| 7 | Chân 5 của U1 | Chân 11 của U1 |  |
| 8 | Chân 12 của U1 | Chân 8 của U1 |  |
| 9 | Chân 9 của U1 | Chân 3 của U2 |  |
| 10 | Chân 2 của U2 | Chân 6 của U2 |  |
| 11 | Chân 6 của U1 | LED0 (QA) |  |
| 12 | Chân 8 của U1 | LED1 (QB) |  |
| 13 | Chân 6 của U2 | LED2 (QC) |  |

- Phân tích mạch

- Giả sử QA, QB, QC được gắn với các đèn LEDs. Miêu tả hiện tượng thấy được ở các đèn LEDs và nêu sự khác biệt giữa chúng.

- Khi đọc tín hiệu các LEDs thì để ý thấy nó đang đếm lên, cứ mỗi khi Clock có cạnh lên, thì QC, QB, QA thay đổi theo trình tự là 000, 001, 010, 011, …, 111 rồi quay về 000, nói cách khác, đây là mạch đếm lên MOD 8.

- Các LEDs gắn với QA, QB, QC sẽ sáng rồi tắt liên tục với tần số khác nhau, ta tính được fCLK=2fQA=4fQB=8fQC.

- Cần dùng tối thiểu bao nhiêu D Flip-flop để tần số Clock vào lớn gấp 16 lần tần số Output (ngõ Q’ của D Flip-flop cuối cùng).

- Ta thấy ở sơ đồ mạch trên, cứ mỗi lần thêm một D Flip-flop vào chuỗi với cùng cách nối dây thì tần số ngõ Q’ của D Flip-flop cuối cùng giảm đi 2 lần, như vậy chỉ cần 4 D Flip-flop thì tần số đã giảm đi 24 = 16 lần.

- Bài 3 (nâng cao)

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế và mô phỏng mạch sau trên Logisim, sau đó hoàn thành giản đồ xung tín hiệu theo thời gian của A, B và z dựa trên giản đồ xung tín hiệu đã cho của các Input:

Hình 7. Sơ đồ mạch và giản đồ xung tín hiệu của các Input

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Do các chân Clear và Preset của các Flip-flop trong Logisim tích cực mức cao, mà trong hình 7 thì tích cực mức thấp, nên ta sẽ cần sử dụng thêm cổng NOT.

Hình 8. Sơ đồ nguyên lý

- Giản đồ xung hoàn chỉnh

Hình 9. Giản đồ xung hoàn chỉnh