ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI THÍ NGHIỆM 1

MÔN HỌC: HỆ THỐNG SỐ

Nhóm: 5

GVHD: Phan Đình Thế Duy

Sinh viên:

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn Đức | 2310790 |
| Nguyễn Gia Khánh | 2311514 |
| Nguyễn Trần Đức Duy Khoa | 2311628 |
| Bùi Ngọc Minh | 2312046 |

- Bài 1

- Yêu cầu thí nghiệm

Chọn ngẫu nhiên 2 IC 74 – Series và kiểm tra chức năng của chúng sử dụng Logisim, Digital System KIT và V.O.M.

- Chọn IC 7400 (4 cổng NAND) và IC 7402 (4 cổng NOR).

- Bảng chân trị của 2 cổng

|  | Input 1 | Input 2 | Output NAND | Output NOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

- Sơ đồ nối dây trên Logisim

Hình 1. Sơ đồ nối dây IC 7400

Hình 2. Sơ đồ nối dây IC 7402

- Netlist

Bảng 1. Netlist cho sơ đồ nối dây IC 7400

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7400 |  |
| 2 | GND | Chân 7 của IC 7400 |  |
| 3 | SW0 | Chân 1 của IC 7400 |  |
| 4 | SW1 | Chân 2 của IC 7400 |  |
| 5 | Chân 3 của IC 7400 | LED0 |  |

Bảng 2. Netlist cho sơ đồ nối dây IC 7402

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7402 |  |
| 2 | GND | Chân 7 của IC 7402 |  |
| 3 | SW2 | Chân 2 của IC 7402 |  |
| 4 | SW3 | Chân 3 của IC 7402 |  |
| 5 | Chân 1 của IC 7400 | LED1 |  |

- Quy trình thí nghiệm

- Bước 1, lấy 1 IC 7400 và  1 IC 7402 lắp vào Breadboard

- Bước 2, tiến hành nối các chân của 2 IC này với Digital System KIT dựa theo Netlist của chúng

- Bước 3, thí nghiệm chức năng của IC 7400 bằng cách kiểm tra LED0 khi SW0 và SW1 ở các trạng thái bật, tắt khác nhau

- Bước 4, thí nghiệm chức năng của IC 7402 bằng cách kiểm tra LED1 khi SW2 và SW3 ở trạng thái bật, tắt khác nhau

- Bước 5, dùng V.O.M để đo điện thế, điều chỉnh V.O.M về chế độ DC

- Bước 6, áp dây đo màu đỏ của V.O.M vào chân 3 của IC 7400, áp dây đo màu đen vào GND, đọc và ghi nhận kết quả tương ứng với các trạng thái khác nhau của SW0 và SW1

- Bước 7, áp dây đo màu đỏ sang chân 1 của IC 7402, dây màu đen giữ nguyên ở GND, đọc và ghi nhận kết quả tương ứng với các trạng thái khác nhau của SW2 và SW3

- Bài 2

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm các biểu thức Boolean sau sử dụng IC 7404 (6 cổng NOT), 7408 (4 cổng AND), 7432 (4 cổng OR).

a.  X=AB+C

b.  Y=A+BC

- Bảng chân trị

|  | A | B | C | X | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý câu a

Hình 4. Sơ đồ nguyên lý câu b

- Sơ đồ nối dây trên Logisim dùng các IC

Hình 5. Sơ đồ nối dây câu a trên Logisim

Hình 6. Sơ đồ nối dây câu b trên Logisim

- Netlist

Bảng 3. Netlist cho sơ đồ nối dây câu a

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7404 |  |
| 2 | 5V | Chân 14 của IC 7432 |  |
| 3 | 5V | Chân 14 của IC 7408 |  |
| 4 | GND | Chân 7 của IC 7404 |  |
| 5 | GND | Chân 7 của IC 7432 |  |
| 6 | GND | Chân 7 của IC 7408 |  |
| 7 | SW0 | Chân 1 của IC 7408 |  |
| 8 | SW1 | Chân 2 của IC 7408 |  |
| 9 | SW2 | Chân 1 của IC 7404 |  |
| 10 | Chân 3 của IC 7408 | Chân 1 của IC 7432 |  |
| 11 | Chân 2 của IC 7404 | Chân 2 của IC 7432 |  |
| 12 | Chân 3 của IC 7432 | LED0 |  |

Bảng 2. Netlist cho sơ đồ nối dây câu b

| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7404 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5V | Chân 14 của IC 7408 |  |
| 3 | 5V | Chân 14 của IC 7432 |  |
| 4 | GND | Chân 7 của IC 7404 |  |
| 5 | GND | Chân 7 của IC 7408 |  |
| 6 | GND | Chân 7 của IC 7432 |  |
| 7 | SW0 | Chân 1 của IC 7432 |  |
| 8 | SW1 | Chân 2 của IC 7432 |  |
| 9 | SW2 | Chân 1 của IC 7404 |  |
| 10 | Chân 3 của IC 7432 | Chân 1 của IC 7408 |  |
| 11 | Chân 2 của IC 7404 | Chân 2 của IC 7408 |  |
| 12 | Chân 3 của IC 7408 | LED0 |  |

- Bài 3

- Yêu cầu thí nghiệm

Tối giản hóa các biểu thức Boolean sau, sau đó thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm các mạch tối giản sử dụng IC 7404 (6 cổng NOT), 7408 (4 cổng AND), 7432 (4 cổng OR).

a.  Z=M+NM+PN+P

b.  W=AA+B+B+AAA+B

- K – Map

Sư dụng Logisim ta dễ dàng tìm được biểu thức Boolean tối giản nhất cho cả câu a và b bằng K – Map

Hình 6. K – Map và biểu thức tối giản nhất dạng POS cho câu a

Nhận thấy biểu thức của Z đã ở dạng tối giản nhất.

Hình 7. K – Map và biểu thức tối giản nhất dạng SOP cho câu b

Như vậy tóm lại ta được:

a.  Z=M+NM+PN+P

b.  W=A+B

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý câu a

Hình 4. Sơ đồ nguyên lý câu b

- Sơ đồ nối dây trên Logisim dùng các IC

Hình 5. Sơ đồ nối dây câu a

Hình 6. Sơ đồ nối dây câu b

- Netlist

Bảng 3. Netlist cho sơ đồ nối dây câu a

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7404 |  |
| 2 | 5V | Chân 14 của IC 7432 |  |
| 3 | 5V | Chân 14 của IC 7408 |  |
| 4 | GND | Chân 7 của IC 7404 |  |
| 5 | GND | Chân 7 của IC 7432 |  |
| 6 | GND | Chân 7 của IC 7408 |  |
| 7 | SW0 | Chân 1 của IC 7404 |  |
| 8 | SW0 | Chân 1 của IC 7432 |  |
| 9 | SW1 | Chân 3 của IC 7404 |  |
| 10 | SW1 | Chân 2 của IC 7432 |  |
| 11 | SW2 | Chân 5 của IC 7404 |  |
| 12 | SW2 | Chân 5 của IC 7432 |  |
| 13 | Chân 2 của IC 7404 | Chân 4 của IC 7432 |  |
| 14 | Chân 4 của IC 7404 | Chân 13 của IC 7432 |  |
| 15 | Chân 6 của IC 7404 | Chân 12 của IC 7432 |  |
| 16 | Chân 3 của IC 7432 | Chân 1 của IC 7408 |  |
| 17 | Chân 6 của IC 7432 | Chân 2 của IC 7408 |  |
| 18 | Chân 11 của IC 7432 | Chân 5 của IC 7408 |  |
| 19 | Chân 3 của IC 7408 | Chân 4 của IC 7408 |  |
| 20 | Chân 6 của IC 7408 | LED0 |  |

Bảng 2. Netlist cho sơ đồ nối dây câu b

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 14 của IC 7432 |  |
| 2 | GND | Chân 7 của IC 7432 |  |
| 3 | SW0 | Chân 1 của IC 7432 |  |
| 4 | SW1 | Chân 2 của IC 7432 |  |
| 5 | Chân 3 của IC 7432 | LED0 |  |