ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI THÍ NGHIỆM 5

MÔN HỌC: HỆ THỐNG SỐ

Nhóm: 5

GVHD: Phan Đình Thế Duy

Sinh viên:

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn Đức | 2310790 |
| Nguyễn Gia Khánh | 2311514 |
| Nguyễn Trần Đức Duy Khoa | 2311628 |
| Bùi Ngọc Minh | 2312046 |

I. Bài 1

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm mạch đếm xuống đồng bộ MOD-4 sử dụng D Flip-flops.

- Xác định số D Flip-flops cần sử dụng

Một mạch đếm đồng bộ với n flip-flops có thể đếm được tối đa 2n trạng thái khác nhau.

  - Mạch đếm xuống MOD-4 có 4 trạng thái khác nhau. Do đó, chúng ta cần tối thiểu 2 D Flip-flops.

- Bảng chuyển đổi trạng thái

Hình 1. Sơ đồ chuyển đổi trạng thái

Bảng chuyển đổi trạng thái

| Trạng thái hiện tại |  | Trạng thái tiếp theo |  |  | Input |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q0 | Q1 (Next) | Q0 (Next) | D1 |  | D0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |

- Tối giản hóa biểu thức Boolean của các Input sử dụng K-Map

Hình 2. K-Map cho D1

Hình 3. K-Map cho D0

Vậy:

D1=Q1∙Q0+Q1∙Q0=Q0⊕Q1

D0=Q0

- Sơ đồ nguyên lý trên Logisim

Hình 4. Sơ đồ nguyên lý mạch đếm xuống đồng bộ MOD-4

- Sơ đồ nối dây trên Logisim dùng các IC

Do chúng ta cần 2 D Flip-flops, 1 cổng EX-OR, nên sẽ phải sử dụng 1 IC 7474 và 1 IC 7486.

Hình 5. Sơ đồ nối dây mạch đếm xuống đồng bộ MOD-4

- Netlist

Netlist cho sơ đồ nối dây

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 1, 4, 10, 13, 14 của IC 7474 |  |
| 2 | 5V | Chân 14 của IC 7486 |  |
| 3 | GND | Chân 7 của IC 7474 |  |
| 4 | GND | Chân 7 của IC 7486 |  |
| 5 | CLK0 | Chân 3, 11 của IC 7474 |  |
| 6 | Chân 2 của IC 7474 | Chân 6 của IC 7474 |  |
| 7 | Chân 2 của IC 7474 | Chân 1 của IC 7486 |  |
| 8 | Chân 9 của IC 7474 | Chân 2 của IC 7486 |  |
| 9 | Chân 12 của IC 7474 | Chân 3 của IC 7486 |  |
| 10 | Chân 5 của IC 7474 | LED0 (Q0) |  |
| 11 | Chân 9 của IC 7474 | LED1 (Q1) |  |

II. Bài 2

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm một 8-to-1 Multiplexer sử dụng IC 74151.

Hình 6. Sơ đồ chân IC 74151

- Cách hoạt động của IC 74151

- IC 74151 là một mạch chọn kênh (Multiplexer hay MUX), có tác dụng chọn 1 trong các kênh ngõ vào (Input) và chuyển tiếp nó sang 1 Output duy nhất.

- Kênh được chọn sẽ dựa vào giá trị của các chân Data Selector, giá trị nhị phân của các chân Data Selector sẽ được chuyển đổi sang giá trị nguyên, giá trị này chính là số thứ tự của kênh Input được chọn.

- Ngoài ra còn có chân Strobe giúp chúng ta vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tính năng chọn kênh của IC.

- Sơ đồ nối dây trên Logisim

Hình 7. Sơ đồ nối dây IC 74151 để tạo mạch 8-to-1 Multiplexer

- Netlist

Do DS-KIT chỉ có 8 Switch trong khi ta cần tới 11 Switch (3 Switch cho 3 chân Data Selector + 8 Switch cho 8 chân Data Input) nên nhóm em quy ước cách nối chân như sau:

- Dành 3 Switch SW0, SW1, SW2 tương ứng cho 3 chân Data Selector A, B, C.

- Dành 5 Switch SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 tương ứng cho các chân Data Input D0, D1, D2, D3, D4.

- Nối các chân D5, D6, D7 vào VCC, nếu ta chọn các kênh Data Input này thì sẽ luôn cho ra Output tích cực.

Netlist cho sơ đồ nối dây

| STT | Đầu thứ nhất | Đầu còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Chân 12, 13, 14, 16 của IC 74151 |  |
| 2 | GND | Chân 7, 8 của IC 74151 |  |
| 3 | SW0 | Chân 11 của IC 74151 |  |
| 4 | SW1 | Chân 10 của IC 74151 |  |
| 5 | SW2 | Chân 9 của IC 74151 |  |
| 6 | SW3 | Chân 4 của IC 74151 |  |
| 7 | SW4 | Chân 3 của IC 74151 |  |
| 8 | SW5 | Chân 2 của IC 74151 |  |
| 9 | SW6 | Chân 1 của IC 74151 |  |
| 10 | SW7 | Chân 15 của IC 74151 |  |
| 11 | Chân 5 của IC 74151 | LED0 (Output) |  |

III. Bài 3

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế và mô phỏng một 3-to-8 Decoder sử dụng IC 74138 trong Logisim.

Hình 8. Sơ đồ chân IC 74138

- Cách hoạt động của IC 74138

- IC 74138 là một mạch giải mã 3 đến 8, tức là từ 3 kênh ngõ vào (Input), nó sẽ xuất ra 8 kênh ngõ ra (Output).

- Một kênh ngõ ra sẽ tích cực mức cao chỉ khi giá trị nhị phân của các chân Select đổi ra giá trị nguyên bằng số thứ tự của kênh ngõ ra đó. Còn không thì nó sẽ tích cực mức thấp.

- Ngoài ra còn có các chân Enable để chúng ta vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tính năng giải mã của IC.

- Sơ đồ nối dây trong Logisim

Hình 9. Sơ đồ nối dây IC 74138 để tạo mạch 3-to-8 Decoder

IV. Bài 4

- Yêu cầu thí nghiệm

Thiết kế và mô phỏng mạch so sánh độ lớn 8-bit sử dụng IC 7485 trong Logisim.

Hình 10. Sơ đồ chân IC 7485

- Cách hoạt động của IC 7485

IC 7485 là một mạch so sánh độ lớn của 2 số 4 Bit, ngoài ra chúng ta còn có thể mở rộng phạm vi so sánh từ 4 Bit sang 8 Bit, 12 Bit, … bằng cách mắc nối tiếp nhiều IC 7485 với nhau thông qua các chân Cascade Inputs.

- Sơ đồ nối dây dùng IC 7485

Do 1 IC 7485 chỉ có thể so sánh 2 số 4-bit với nhau, nên để so sánh 2 số 8-bit, ta cần sử dụng 2 IC 7485 mắc nối tiếp.

Hình 11. Sơ đồ nối dây 2 IC 7485 để tạo mạch so sánh độ lớn 8-bit